Delibera 274/07/CONS

Gestione fase 2:

modalita’ di dialogo fra i diversi operatori

ALLEGATO 3

INDICE

1.	Scopo e campo di applicazione	3

2.	Aspetti funzionali	3

2.1.	Modalita’ di comunicazione	3

2.2.	Nomenclatura nome file e tracciato record operatore	3

3.	Aspetti tecnici della comunicazione	3

3.1.	Protocollo	3

3.2.	Modalità	3

3.3.	Codici di errore	3

4.	Formato di dettaglio XML	3

# Scopo e campo di applicazione

Il presente documento, partendo dalla proposta Telecom Italia del 26 febbraio 2008, definisce le caratteristiche tecniche di dettaglio per la realizzazione dell’interfaccia tra tutti gli operatori coinvolti nel processo di migrazione. Nel dettaglio scopo del documento è quello di definire le modalità tecniche di comunicazione tra recipient e donating durante la fase 2 di comunicazione preventiva fra le parti.

Rispetto alla proposta ricevuta si evidenzia che

- gli aspetti tecnici alla base della comunicazione sono in linea con la nostra proposta: abbiamo introdotto semplicemente alcuni elementi di dettaglio a completamento

- abbiamo dettagliato l’aspetto funzionale al fine di evidenziare le tre fasi del processo di fase 2 (richiesta, riscontro formale, potenziale riscontro gestionale).

# Aspetti funzionali

# Modalita’ di comunicazione

L’integrazione tra il Recipient (ivi inclusa Telecom Italia Retail) e il Donating coinvolti nel processo di migrazione avverrà attraverso l’interrogazione dei server http degli operatori aderenti al servizio.

La comunicazione tra i server degli operatori sarà orientata all’invio di file di richiesta e alla ricezione dei file di risposta. Sarà sempre possibile inviare e ricevere le notifiche nell’orario di apertura servizio (Es. Lun-Ven 8:00-19:00). ). Nel periodo in cui il servizio non è disponibile il Server non sarà raggiungibile dagli altri operatori.

Il dialogo tra i due operatori viene innescato dal Recipient il quale inoltra verso il Donating il file di richiesta preventiva di migrazione. Ogni singolo file conterrà un numero massimo N=100 di richieste. Il file di richiesta xml1 ha la struttura dettagliata in coda al documento. Ogni singola richiesta presente all’interno del file fornisce evidenza dell’accesso Telecom Italia oggetto di migrazione con le eventuali n (n=1…10) numerazioni associate. Il Donating provvede ad acquisire il file di richiesta preventiva di migrazione e qualora tale attività vada a buon fine ossia il file sia stato acquisito correttamente dal Donating quest’ultimo provvede a notificare l’avvenuta corretta acquisizione del file attraverso il file xml1-ack. Il file di esito xml1-ack ha la struttura dettagliata in coda al documento. L’emissione del file xml1-ack è sinonimo di avvenuta acquisizione del file da parte del Donating e darà evidenza del rispetto (ack positivo) o del mancato rispetto (ack negativo) del formalismo di dialogo condiviso. In altre parole l’ack positivo è sinonimo di file di richiesta avente una struttura conforme alle specifiche condivise; l’ack negativo è sinonimo di file di richiesta avente una struttura non conforme alle specifiche condivise. Il file xml1-ack non fornirà alcun dettaglio circa la correttezza o meno del contenuto informativo del file: sarà un riscontro circa la correttezza o meno della struttura dell’xml1 ricevuto. Qualora il Recipient non riceva alcun ack di esito, provvederà, dopo una certa soglia temporale condivisa, a veicolare nuovamente il medesimo file xml1 precedentemente inviato. Tale approccio sarà iterato sino alla ricezione dell’ack sincrono inviato dal Donating una volta acquisito correttamente il file.

Fornito l’ack sincrono xml1-ack, l’operatore Donating avvia l’attività di verifica del contenuto e notifica attraverso il messaggio xml2 l’esito delle verifiche formali eseguite sulle singole richieste di migrazione presenti all’interno del file. Il file di notifica xml2 dovrà avere la struttura formalizzata in coda al documento. Il Recipient formalizza l’avvenuta acquisizione del file xml2 attraverso l’invio di un ack sincrono xml2-ack che dovrà essere costruito secondo quanto indicato in coda al documento. Qualora il Donating non riceva alcun ack di esito, provvedera’, dopo una certa soglia temporale condivisa, a veicolare nuovamente il medesimo file xml2 precedentemente inviato. Tale approccio sarà iterato sino alla ricezione dell’ack sincrono inviato dal Recipient una volta acquisito correttamente il file. Una volta completata l’attività di verifica l’operatore Donating ha la facoltà e non l’obbligo di veicolare l’esito di tale attività. Tale esito viene veicolato dall’operatore Donating attraverso il messaggio xml3 cui dovrà seguire il file xml3-ack inviato dall’operatore Recipient ed indicante il corretto caricamento del file relativo agli esiti gestionali di fase 2. Qualora l’operatore Donating non riceva alcun ack di esito, provvedera’, dopo una certa soglia temporale condivisa, a veicolare nuovamente il medesimo file xml3 precedentemente inviato. Tale approccio sarà iterato sino alla ricezione dell’ack sincrono inviato dal Recipient una volta acquisito correttamente il file.

I tempi e le mimiche di Fase 2 sono riportati in Allegato 1 “Sintesi Processo di attivazione e migrazione” .

Pertanto l’intero processo di fase 2 sarà espletato secondo gli step funzionali di seguito riportati:

- il Recipient invia al Donating il file di richiesta xml1

- il Donating acquisisce il file xml1 ed invia al Recipient il file xml1-ack dando pertanto evidenza della corretta o meno acquisizione del file xml1

- il Donating invia al Recipient il file xml2 con il riscontro circa la correttezza formale delle singole richieste di migrazione ricevute

- il Recipient acquisisce il file xml2 ed invia al Donating il file xml2-ack dando pertanto evidenza della corretta o meno acquisizione del file xml2

- il Donating puo’ (in un ottica di silenzio assenso tale flusso è possibile ma non necessario) inviare al Recipient il file xml3 con il riscontro gestionale circa l’esito di verifica delle singole richieste di migrazione.

- il Recipient acquisisce il file xml3 ed invia al Donating il file xml3-ack dando pertanto evidenza della corretta o meno acquisizione del file xml3

I dettagli relativi alla struttura dei singoli xml sono riportati nella sezione “FORMATO DI DETTAGLIO XML”

# Nomenclatura nome file e tracciato record operatore

Lo scambio di informazioni tra Recipient e Donating avverrà attraverso l’invio su https di file xml.

Ciascun Recipient produrrà un file di richieste di migrazione per ciascun Donating impattato dal processo di migrazione seguendo la seguente nomenclatura per il nome:

- Tipo file:  N o R a seconda che si tratti di un file di richiesta o di uno di risposta;

- OPERATORE Donating;

- OPERATORE Recipient;

- Data di invio: la data sarà espressa nel formato AAAAMMGG;

- Identificativo giornaliero: un intero caratterizzato al massimo da 5 cifre attraverso cui rendere univoci i file di una stessa giornata verso uno stesso OPERATORE. Non sarà necessario che l’identificativo sia strettamente un progressivo, il solo vincolo sarà l’impossibilità di inviare all’interno della stessa giornata due differenti file per uno stesso OPERATORE contraddistinti da uno stesso progressivo.

- Estensione: “.xml”, cioè l’estensione dei file xml.

Ognuno dei suddetti campi all’interno del nome file sarà separato dal carattere “_”. Ad esempio i nomi dei file di richiesta di migrazione che potranno pervenire a TELE2 da Telecom avranno pertanto un formato simile al seguente:

N_ TL2_TLC_20071707_00001.xml

ammettendo che nella giornata del 17 luglio venga prodotto un solo file per TELE2.

# Aspetti tecnici della comunicazione

# Protocollo

Il protocollo utilizzato per le comunicazioni con l’esterno è il protocollo standard per la rete internet: HTTPS/Mutua Certificazione (HTTP con supporto del Secure Socket Layer - SSL).

Sul Web-Server sono attivate le capacità di sicurezza fornite dal certificato digitale SSL, che garantisce l’origine e l’autenticità del sito, nonché la crittografia del flusso di informazioni fra Client e Server.

La CA (Certification Authority) utilizzata per la validazione del “SSL Web Server certificate” sarà discussa e concordata tra gli operatori.

# Modalità

L’integrazione tra il Recipient e il Donating, coinvolti nel processo di migrazione, avverrà tramite l’interrogazione dei server https, da parte degli operatori aderenti al servizio, attraverso le seguenti modalità:

- invio  dei file xml  di richiesta migrazione (es xml1) oppure dei file di notifica (es xml2, xml3)

- acquisizione dei file xml  di richiesta migrazione (es xml1) oppure dei file di notifica (es xml2, xml3) con relativo ack sincrono (xml1-ack, xml2-ack, xml3-ack)

Invio dei file

La modalità di accesso al sistema mediante il protocollo HTTPS permette di effettuare, su un’apposita area dedicata a ciascun operatore, l’upload dei file contenenti i dati relativi alle richieste di migrazione provenienti da tale operatore.

In particolare, la comunicazione tra il Client  e il Server del avverrà secondo quanto descritto di seguito:

- Il Client si autentica al server  presentando le sue credenziali tramite un opportuno certificato digitale

- Il Client effettua una submit di tipo post su richiesta multipart/form-data al server , invocando un’opportuna risorsa mediante un URL caratterizzato dal seguente standard:

https://DNS:443/context/NomeComponente?<parametro1>=<valore1>&<parametro2>=<valore2>&…&<parametroN>=<valoreN>

I parametri 1.. N sono necessari alla componente del Server  per salvare in maniera opportuna il file inviati dal Client

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| DNS | DNS del server operatore che espone il servizio di upload. |
| Porta | Porta su cui risponde il server dell’operatore. |
| Context | Context Root dell’applicazione dell’operatore preposta a ricevere i file. |
| NomeComponente | Nome della servlet preposta all’acquisizione del file – ad esempio upload |
| Operatore | Codice identificativo dell’operatore che invia il file |
| TipoFile | Tipologia del file da inviare. I possibili valori sono: - ‘N’ per i file contenenti le richieste di Migrazione destinate all’operatore verso cui si sta effettuando l’upload - ‘R’ per i file contenenti le risposte alle richieste di Migrazione precedentemente inviate verso un operatore. |
| FileName | Nome del file da inviare all’operatore. |

Tabella 1 – Lista dei valori della URL di connessione ai server degli operatori.

- Il server , alla ricezione del file, effettua la validazione dello stesso in base allo schema xsd coerente con il tracciato record di fase 2.

I file inviati dovranno contenere al più 100 richieste. Il controllo verrà effettuato attraverso un’apposita constraint sullo schema xsd.

- Il server invia al client la notifica di presa in carico (xml-ack) attraverso un messaggio XML di esito OK/KO sulla stessa sessione HTTPS instaurata dal chiamante. Il messaggio XML deve rispettare lo schema xsd.

Una volta ricevuta dal mittente una risposta xml-ack per un file, non sarà possibile inviare una seconda richiesta relativa allo stesso file, contenente parametri o contenuto del file differenti. 
Sarà invece possibile risottomettere più volte verso il Donating la stessa richiesta con gli stessi parametri e lo stesso file xml, sia nel contenuto che nel nome: in tal caso il Server dovrà restituire sempre la stessa risposta fornita durante la prima ricezione.

Gestione degli errori di Invio

Le seguenti casistiche di errore dovranno essere gestite tramite l’invio di un messaggio xml-ack di acknowledgment negativo in caso di non corretta ricezione del file xml corrispondente:

- Parametri non validi: si riferisce all’eventualità in cui uno dei parametri risulti valorizzato in maniera errata.

- Nessun File: upload verso l’operatore senza l’attachment del file corrispondente.

- Errore di Formato del File: Mancata validazione in base all’xsd condiviso.

In caso di errore di trasmissione, il client provvederà a risottomettere l’operazione di upload. L’errore di trasmissione verrà notificato al client tramite opportuno errore di protocollo sulla connessione HTTP.

Il verificarsi di uno qualsiasi dei suddetti errori comporterà la mancata acquisizione dell’intero file da parte del Server. Nessuno dei record in esso contenuti potrà quindi considerarsi inviato.

Non è previsto che l’operatore destinatario possa produrre una risposta XML non valida rispetto allo schema xsd. Pertanto, ciascun operatore dovrà sottoporre a validazione la risposta XML prima di inviarla all’operatore mittente.

Acquisizione dei file

Viene messa a disposizione di tutti gli operatori Donating, coinvolti nel processo di migrazione, un URL attraverso il quale effettuare l’upload del file delle risposte per le richieste di migrazione precedentemente inviate.

In particolare, la comunicazione tra il Client del Donating e il Server del  Recipient avverrà secondo quanto descritto di seguito:

- Il Client dell’operatore Donating si autentica al server del Recipient presentando le sue credenziali tramite un opportuno certificato digitale.

- Il Client dell’operatore Donating effettua una submit di tipo post su richiesta multipart/form-data al server del Recipient, invocando un’opportuna risorsa mediante un URL caratterizzato dal seguente standard:

https://DNS:443/context/NomeComponente?<parametro1>=<valore1>&<parametro2>=<valore2>&…&<parametroN>=<valoreN>

I parametri1… N sono necessari alla componente del Recipient per salvare in maniera opportuna il file inviati dal Donating.

Non esiste corrispondenza uno a uno tra i file di richiesta inviati e quelli di risposta ricevuti: le risposte alle richieste contenute in un singolo file potranno essere ricevute dal Recipient suddivise in più file, inviati in giorni differenti. Per i controlli formali devono essere inviati il giorno dopo la ricezione

Una volta che l’operatore mittente ha ricevuto una risposta xml per un file,  non sarà possibile inviare una seconda richiesta relativa allo stesso file, contenetene parametri o contenuto del  file differenti.

Sarà invece possibile risottomettere la stessa richiesta con gli stessi parametri e lo stesso file xml (sia nel contenuto che nel nome) più volte verso il Donating: in tal caso il Donating dovrà restituire sempre la stessa risposta fornita durante la prima ricezione.

Gestione degli errori di acquisizione

Le seguenti casistiche di errore dovranno essere gestite tramite l’invio di un messaggio xml di acknowledgment negativo in caso di non corretta ricezione del file da parte dell’operatore Recipient:

- Parametri non validi: si riferisce all’eventualità in cui uno dei parametri risulti valorizzato in maniera errata.

- Nessun File: upload verso l’operatore Recipient senza l’attachment del file corrispondente.

- Errore di Formato del File: Mancata validazione in base all’xsd condiviso.

In caso di errore di trasmissione, il Donating provvederà a risottomettere l’operazione di upload. L’errore di trasmissione sarà notificato al Donating tramite opportuno errore di protocollo sulla connessione HTTP.

Il verificarsi di uno qualsiasi dei suddetti errori comporterà la mancata acquisizione dell’intero file da parte del Recipient. Nessuno dei record in esso contenuti potrà quindi considerarsi inviato.

Non è previsto che l’operatore destinatario possa produrre una risposta XML non valida rispetto allo schema xsd. Pertanto, ciascun operatore dovrà sottoporre a validazione la risposta XML prima di inviarla all’operatore mittente.

# Codici di errore

Di seguito una tabella riassuntiva di tutti i codici di errore che si potranno presentare in fase di invocazione della componente di upload esposta da ciascun operatore e che potranno essere contenute nell’XML di risposta ricevuto dal client:

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 01 | Nome file non valido |
| 02 | Nome OPERATORE mittente non valido |
| 03 | Tipo file non valido |
| 04 | File non presente |
| 05 | File non valido |
| 06 | Generico (ad es. errore sistema) |

01 - Nome file non valido: tale errore sarà restituito nel caso in cui il parametro corrispondente non sia presente, oppure non sia valorizzato oppure sia valorizzato senza rispecchiare la nomenclatura condivisa con tutti gli operatori. (ad es. se la data contenuta nel nome del file non corrisponde alla data di effettivo invio dello stesso)

02 - Nome OPERATORE mittente non valido: tale errore sarà restituito nel caso in cui il parametro corrispondente non sia presente, oppure valorizzato con un valore che non corrisponde al codice di uno degli operatori interessati nel processo di migrazione.

03 - Tipo file non valido: tale errore sarà restituito nel caso in cui il parametro corrispondente non sia presente, oppure valorizzato senza rispecchiare la nomenclatura condivisa con tutti gli operatori. Inoltre, nel caso in cui un operatore sia predisposto a ricevere solo file di risposta e quindi file di tipo ‘R’, tale errore verrà restituito a fronte della ricezione di una richiesta con valorizzazione del parametro TipoFile=N.

04 - File non presente: tale errore sarà restituito a fronte della chiamata verso la componente di upload di un operatore senza l’invio del file corrispondente.

05 - File non valido: tale errore sarà restituito dall’operatore destinatario del file a seguito della verifica che il file non sia “leggibile” o che non risulti valido in base ai vincoli semantici contenuti nello schema xsd condiviso tra gli operatori.

Esempio di risposta positiva al termine di un upload:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Reply>

<Header>

<Parametri>

<OPERATOREMittente>TL2</OPERATOREMittente>

<NomeFile> N_TL2_TLC_20070717_00001.xml</NomeFile>

<TipoFile>N</TipoFile>

</Parametri>

</Header>

<ReturnCode>

<Classe>GNP</Classe>

<Codice>00</Codice>

<Descrizione>File trasferito correttamente</Descrizione>

</ReturnCode>

</Reply>

Esempio di risposta negativa al termine di un upload:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Reply>

<Header>

<Parametri>

<OPERATOREMittente>001</OPERATOREMittente>

<NomeFile> NTELE2TIxxxxxxx</NomeFile>

<TipoFile>N</TipoFile>

</Parametri>

</Header>

<Error>

<Classe>GNP</Classe>

<Codice>01</Codice>

<Descrizione>Nome file non valido</Descrizione>

</Error>

</Reply>

# Formato di dettaglio XML

Il dialogo di fase due fra operatore Recipient e Donating si sviluppa pertanto attraverso due messaggi obbligatori (xml1, xml2) ed un possibile, nell’ottica di silenzio-assenso,messaggio xml3 post retention. A ciascun di questi tre messaggi dovrà corrispondere il relativo messaggio di presa in carico (xml1-ack, xml2-ack, xml3-ack) che segnala l’avvenuto caricamento del file vuoi di esito vuoi di richiesta. In assenza del file di ack l’operatore che non riceve il riscontro provvederà ad iterare l’invio del medesimo file senza apportare alcuna modifica. In presenza invece di ack negativo, l’operatore provvederà a rivedere la struttura del file , correggerla se necessario, e procedere con il nuovo invio del file rivisto.

Gli operatori interessati nel processo di migrazione condivideranno le informazioni relative ai clienti da migrare scambiandosi le informazioni previste nel tracciato record di fase 2 che qui si allega.

Struttura messaggio xml1: Recipient  Donating

<Richiesta: Codice ordine Recipient >

<Parametri>

<TipoComunicazione>1</TipoComunicazione>

<DataInvioRichiesta>AAAA/MM/GG</DataInvioRichiesta>

<CodiceOperatoreRecipient>XXX</CodiceOperatoreRecipient>

<CodiceOrdineRecipient>XXX</CodiceOrdineRecipient>

<CodiceOLODonating>XXX</CodiceOLODonating>

<CodiceRisorsa1>XXX</CodiceRisorsa1>

<CodiceServizio 1>XXX</CodiceServizio1>

<CodiceRisorsa2>XXX</CodiceRisorsa 2>

<CodiceServizio2>XXX</CodiceServizio 2>

<NomeCliente>XXX</NomeCliente>

<CognomeClienteRagioneSociale>XXX</CognomeClienteRagioneSociale>

<CodiceFiscalePartitaIVA>XXX</CodiceFiscalePartitaIVA>

<IdentificativoCorrelazioni>XXX</IdentificativoCorrelazioni>

<TotRichieste>XXX</TotRichieste>

<Note>XXX</Note>

<DirectoryNumber1>XXX</DirectoryNumber1>

<DirectoryNumber2>XXX</DirectoryNumber2>

<DirectoryNumber3>XXX</DirectoryNumber3>

<DirectoryNumber4>XXX</DirectoryNumber4>

<DirectoryNumber5>XXX</DirectoryNumber5>

<DirectoryNumber6>XXX </DirectoryNumber6>

<DirectoryNumber7>XXX</DirectoryNumber7>

<DirectoryNumber8>XXX</DirectoryNumber8>

<DirectoryNumber9>XXX</DirectoryNumber9>

<DirectoryNumber10>XXX</DirectoryNumber10>

</Parametri>

</Richiesta>

Struttura messaggio xml1-ack: Donating  Recipient

Esempio di risposta positiva al termine di un upload:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Reply>

<Header>

<Parametri>

<OPERATOREMittente>TL2</OPERATOREMittente>

<NomeFile> N_TL2_TLC_20070717_00001.xml</NomeFile>

<TipoFile>N</TipoFile>

</Parametri>

</Header>

<ReturnCode>

<Classe>GNP</Classe>

<Codice>00</Codice>

<Descrizione>File trasferito correttamente</Descrizione>

</ReturnCode>

</Reply>

Esempio di risposta negativa al termine di un upload:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Reply>

<Header>

<Parametri>

<OPERATOREMittente>001</OPERATOREMittente>

<NomeFile> NTELE2TIxxxxxxx</NomeFile>

<TipoFile>N</TipoFile>

</Parametri>

</Header>

<Error>

<Classe>GNP</Classe>

<Codice>01</Codice>

<Descrizione>Nome file non valido</Descrizione>

</Error>

</Reply>

Struttura messaggio xml2: Donating  Recipient

<ValidazioneFormale: Codice ordine Recipient >

<Parametri>

<TipoComunicazione>x</TipoComunicazione>

<CodiceOperatoreRecipient>XXX</CodiceOperatoreRecipient>

<CodiceOrdineRecipient>XXX</CodiceOrdineRecipient>

<CodiceOLODonating>XXX</CodiceOLODonating>

<CodiceRisorsa1>XXX</CodiceRisorsa1>

<CodiceRisorsa2>XXX</CodiceRisorsa 2>

<CodiceServizio2>XXX</CodiceServizio 2>

<StatoRichiesta>XXX</StatoRichiesta>

<CausaleRifiuto>XXX</CausaleRifiuto>

<CodiceMotivoRifiuto>XXX</CodiceMotivoRifiuto>

<MotivoRifiuto>XXX</MotivoRifiuto>

<NumerazioneErrata>XXX</NumerazioneErrata>

<CodiceSessione>XXX</CodiceSessione>

</Parametri>

</ValidazioneFormale>

Struttura messaggio xml2-ack: Recipient  Donating

Vedi xml-ack1

Struttura messaggio xml3: Donating  Recipient

<ValidazioneGestionale: Codice ordine Recipient >

<Parametri>

<TipoComunicazione>x</TipoComunicazione>

<CodiceOperatoreRecipient>XXX</CodiceOperatoreRecipient>

<CodiceOrdineRecipient>XXX</CodiceOrdineRecipient>

<CodiceOLODonating>XXX</CodiceOLODonating>

<CodiceRisorsa1>XXX</CodiceRisorsa1>

<CodiceRisorsa2>XXX</CodiceRisorsa 2>

<CodiceServizio2>XXX</CodiceServizio 2>

<StatoRichiesta>XXX</StatoRichiesta>

<CausaleRifiuto>XXX</CausaleRifiuto>

<CodiceMotivoRifiuto>XXX</CodiceMotivoRifiuto>

<MotivoRifiuto>XXX</MotivoRifiuto>

<NumerazioneErrata>XXX</NumerazioneErrata>

<CodiceSessione>XXX</CodiceSessione>

</Parametri>

</ValidazioneGestionale>

Struttura messaggio xml3-ack: Recipient  Donating

Vedi xml-ack1

# XSD degli XML