Allegato 7 Tracciato record Bitstream OLO -TI

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Definizioni e Acronimi	2

1	Relazioni Servizi / Offerte commerciali	3

1.1	Tipologia dei Servizi	3

1.2	Mappa Servizi / Offerte commerciali (Attivazioni e Cessazioni)	4

1.3	Variazioni consentite	6

1.4	Abilitazione/Disabilitazione Richieste Attivazione/Cessazione/Variazione	8

2	Dump tracciato FILE XML	9

2.1	Nome file	9

2.2	Struttura del tracciato XML	9

2.3	Dettaglio del tracciato XML	11

2.4	Tabella esplicativa dei tag – obbligatorietà - valori possibili	15

2.5	Informazioni aggiuntive per la codifica dei campi	26

2.5.1	Codifica del campo TIPOLOGIA_SLA_PLUS	27

3	Richieste possibili	28

3.1	Attivazioni	28

3.2	Cessazioni	42

3.3	Variazioni	44

3.4	Prequalifica_Linea	50

4	ALLEGATO 1   ISP/OLO	52

4.1	Formato della mail di report dell’elaborazione del file	52

4.2	Formato della mail di notifica scarto	54

4.3	Formato della mail di analisi richiesta (test-mode)	56

4.3.1	Decodifica del campo <esito_parser>	59

Tabella 7-A : Controlli formali e semantici - Attivazioni	2

Tabella 3-B : Controlli formali e semantici – Cessazioni	2

Tabella 3-C : Controlli formali e semantici – Variazioni	2

Tabella Tabella 4-A : Result-code processo elaborazione richiesta	2

# Definizioni e Acronimi

| Definizione /Acronimo | Descrizione |
| --- | --- |
| OL | Ordini Lavoro |
| AdR | Area di Raccolta |
| CF | Clienti Finali |
| CdS | Classe di Servizio dei VC. Attualmente sono gestite le classi ABR e VBR-rt |
| DES | Data Espletamento |
| DRO | Data Ricezione Ordine |
| FS | Field Services |
| KdC | Kit di Consegna |
| LNA | Linea Non Attiva |
| LnF | Linea non Fonia |
| NP | Number Portabilità |
| NR | Network Release |
| NWS | National Wholesale Services |
| OC | Offerta Commerciale |
| OL | Ordine di Lavoro |
| OLO | Other Licensed Operator |
| RI | Rete Intelligente |
| SHA | Shared Access |
| TI | Telecom Italia |
| SLA | Service Level Agreement |
| ULL | Unbundling of Local Loop |

# Relazioni Servizi / Offerte commerciali

## Tipologia dei Servizi

I Servizi sono divisi secondo la tecnologia.

Tabella 5.1 - : Servizi

| TIPO_SERVIZIO | Famiglia | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| I | BITSTREAM ATM Asimmetrico | BITSTREAM ATM Asimmetrico |
| L | BITSTREAM ATM Simmetrico | BITSTREAM ATM Simmetrico |
| M | BITSTREAM GBE Asimmetrico | BITSTREAM GBE Asimmetrico |

## Mappa Servizi / Offerte commerciali (Attivazioni e Cessazioni)

I tipi di servizi e di offerte possibili sono dati dalla combinazione di due campi:

- TIPO_SERVIZIO

- CARATTERISTICA

- che determinano la classe_servizio di riferimento per la richiesta di attivazione/cessazione di un servizio.

- Combinazioni diverse di tipo_servizio+caratteristica con uguale valore di classe_servizio condivideranno le stesse regole formali per tutti i campi del tracciato-record.

Non tutte le offerte possono essere disponibili ai singoli ISP

Tabella 1-2 : Servizi / Offerte Commerciali

| TIPO_SERVIZIO | CARATTERISTICA | CLASSE (classe_servizio) | lista CODE_Offerta | Lista Desc_Offerta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0 | 27 | W110 | BITSTREAM ATM Asimmetrico Flat |
| I | 1 | 28 | W111 | BITSTREAM ATM Asimmetrico Lite Consumo |
| I | 2 | 29 | W112 | BITSTREAM ATM Asimmetrico High Level Consumo |
| L | 0 | 30 | W113 | BITSTREAM ATM Simmetrico Flat |
| L | 1 | 31 | W114 | BITSTREAM ATM Simmetrico High Level Consumo |
| M | 0 | 32 | W115 | BITSTREAM GBE Asimmetrico Flat |

(*) Servizi e offerte non supportate

Legenda

| TIPO_SERVIZIO | Identificativo del Servizio  da immettere nel tracciato |
| --- | --- |
| Caratteristica | Identificativo della Caratteristica  da immettere nel tracciato |
| CLASSE | Classe di appartenenza della coppia Tipo_Servizio/Caratteristica; Sara’ utilizzata per definire i vincoli sui campi per le richieste di Attivazione e Cessazione (il numero tra parentesi non e’ significativo) |
| Lista Code_Offerta | Lista dei codici delle offerte mappate (la codifica e’ valida solo per i servizi di tipo ADSL) |
| Lista Desc_offerta | Lista delle descrizioni delle offerte. Nota: codici offerte diverse possono avere la stessa descrizione, in tal caso non vengono ripetute |

## Variazioni consentite

Le variazioni consentono di effettuare modifiche nei servizi precedentemente attivati; condizione necessaria affinche’ una richiesta di variazione sia considerata e’ che la pratica cui si riferisce sia stata espletata con successo dal sistema.

Le variazioni possibili sono state raggruppate per funzionalita’ (macro_var).

Alcune funzionalita’ consentono di variare il tipo di servizio associato alla pratica.

Le offerte commerciali che e’ possibile variare si ricavano da quelle appartenenti ai servizi sui quali e’ consentita la variazione

Tabella 1-3 : Associazione variazioni - tipo_servizio

| Macro_var | Descrizione | TIPO_SERVIZIO_ORIG | TIPO_SERVIZIO_DEST | CODE_VARIAZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Riconfigurazione Accesso / VC per Bitstream ATM Asimmetrico | I | I | 67 |
|  | Riconfigurazione Accesso / VC per Bitstream ATM Simmetrico | L | L | 68 |
|  | Riconfigurazione Accesso / VC per Bitstream GBE Asimmetrico | M | M | 77 |
| 17 | Incremento/ Decremento Numero per Bitstream ATM Asimmetrico | I | I | 69 |
|  | Incremento/ Decremento Numero per Bitstream ATM Simmetrico | L | L | 70 |
|  | Incremento/ Decremento Numero per Bitstream GBE Asimmetrico | L | L | 76 |
| 18 | Variazione SLA Assurance per Bitstream ATM Asimmetrico | I | I | 71 |
|  | Variazione SLA Assurance per Bitstream ATM Simmetrico | L | L | 72 |
|  | Variazione SLA Assurance per Bitstream GBE Asimmetrico | M | M | 73 |
| 19 | Variazione Passaggio Temporaneo/Standard per Bitstream ATM Asimmetrico | I | I | 74 |
|  | Variazione Passaggio Temporaneo/Standard per Bitstream GBE Asimmetrico | M | M | 75 |
| 20 | Cambio Piattaforma da Bitstream ATM a Bitstream GBE | I | M | 78 |
| 21 | Trasloco Linee ‘Naked’ per Bitstream ATM Asimmetrico | I | I | 79 |
|  | Trasloco Linee ‘Naked’ per Bitstream GBE Asimmetrico | M | M | 80 |

Legenda

| Macro_var | Esprime il contesto della variazione |
| --- | --- |
| Descrizione | Descrive la variazione in dettaglio |
| TIPO_SERVIZIO_ORIG | E’ il tipo_servizio della pratica da variare (rif. Tabella 5.1 -) |
| TIPO_SERVIZIO_DEST | E’ il tipo_servizio della pratica variata (rif. Tabella 5.1 -) |
| CODE_VAR | Identificativo della variazione Sara’ utilizzata per definire i vincoli sui campi nelle richieste di variazione |

## Abilitazione/Disabilitazione Richieste Attivazione/Cessazione/Variazione

Il catalogo dei servizi/offerte possibili e’ quello riportato nelle tabelle Tabella 5.1 -, Tabella 1-, Tabella 1-.

Prima che un servizio vada fuori catalogo e’ possibile che il sistema ne disabiliti progressivamente le richieste di attivazione/cessazione/variazione.

Nel caso una richiesta sia disabilitata, o lo sia temporaneamente, il programma di analisi (parser) non la proporra’ al sistema ma la scartera’ inserendola in un db dedicato e notificandone l’azione all’ISP/OLO con una mail.

# Dump tracciato FILE XML

## Nome file

Il file OLO-ISP avrà la seguente nomenclatura:

adsl_<ISP>_<GGMMYYYY>_<PROGR>.xml

dove

- <ISP> : codifica numerica ‘002’ per TI Retail

- <GGMMYYYY> : data di invio file a 8 caratteri

- <PROGR>: numero progressivo giornaliero d’invio

Esempio: adsl_147_25072007_1.xml (per Wind)

## Struttura del tracciato XML

Il tracciato è costituito da 3 sezioni obbligatorie in cui dovranno essere riportati i dati dell’accesso, i dati del VC, i dati del Referente OLO, ed una sezione denominata DATI_MIGRAZIONI, opzionale, che contiene i dati che caratterizzano le richieste di migrazione da altro Operatore (OLO/TI).

Ogni richiesta, costituita dalle 4 sezioni, sarà tracciata all’interno di un TAG di livello superiore <RICHIESTA>…</RICHIESTA>.

Di seguito la struttura del tracciato:

<TRACCIATO_OLO_BITSTREAM

<RICHIESTA>

<DATI_ACCESSO>

…

…

</DATI_ACCESSO>

<DATI_VC>

< VC>   -- Indica il il progressivo del VC inserito

<…>

<…>

<…>

</VC>

</DATI_VC>

<DATI_REFERENTE>

< REFERENTE>   -- Indica il il progressivo del Referente inserito

<…>

<…>

<…>

</REFERENTE>

</DATI_REFERENTE>

<DATI_MIGRAZIONI>

<…>

<…>

<…>

</DATI_MIGRAZIONI>

<DATI_VARIAZIONE>

<…>

<…>

<…>

</DATI_VARIAZIONE>

<DATI_PREQUALIFICA_LINEA>

<…>

<…>

<…>

</DATI_VARIAZIONE>

</RICHIESTA>

</TRACCIATO_OLO_BITSTREAM>

Note:

La sezione <VC>…</VC> viene ripetuta n-volte quanti sono i VC.

La sezione <REFERENTE>…</REFERENTE> viene ripetuta n-volte quanti sono i Referenti.

La sezione <DATI_MIGRAZIONI>…</DATI_MIGRAZIONI> deve essere inserita obbligatoriamente solo per il TIPO_ORDINE 4 e 5 (Migrazione da altro OLO  e Attivazione con TI donating). 
N.B. 	La Sezione DATI_MIGRAZIONE è soggetta a revisioni e modifiche a seguito dell’esito dei lavori del tavolo tecnico previsto nell’ambito della delibera 274

## Dettaglio del tracciato XML

In questo paragrafo vengono dettagliati i singoli campi del tracciato XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

- <TRACCIATO_OLO_BITSTREAM>

<RICHIESTA>

<DATI_ACCESSO>

<TIPO_RECORD>X</TIPO_RECORD>

<CODICE_SP>X</CODICE_SP>

<CODICE_ORDINE_SP>X</CODICE_ORDINE_SP>

<TIPO_RICHIESTA>X</TIPO_RICHIESTA>

<TIPO_SERVIZIO>X</TIPO_SERVIZIO>

<CARATTERISTICA>X</CARATTERISTICA>

<NOME>X</NOME>

<COGNOME>X</COGNOME>

<CODICE_FISCALE>X</CODICE_FISCALE>

<PARTITA_IVA>X</PARTITA_IVA>

<NUMERO_LINEA>X</NUMERO_LINEA>

<TECNOLOGIA>X</TECNOLOGIA>

<PARTICELLA_TOPONOMASTICA>X</PARTICELLA_TOPONOMASTICA>

<INDIRIZZO>X</INDIRIZZO>

<LOCALITA>X</LOCALITA>

<CAP>X</CAP>

<NUMERO_CIVICO>X</NUMERO_CIVICO>

<COMPLESSO>X</COMPLESSO>

<SCALA>X</SCALA>

<PIANO>X</PIANO>

<INTERNO>X</INTERNO>

<INTERF_MODEM_CLI>X</INTERF_MODEM_CLI>

<PROFILO_TECNICO_LINEA>X</PROFILO_TECNICO_LINEA>

<MODULAZIONE>X</MODULAZIONE>

<TIPO_LINEA>X</TIPO_LINEA>

<SPLITTER>X</SPLITTER>

<MODEM>X</MODEM>

<CODICE_MODEM>X</CODICE_MODEM>

<ID_RIFERIMENTO_TI>X</ID_RIFERIMENTO_TI>

<ID_RIFERIMENTO_ISP>X</ID_RIFERIMENTO_ISP>

<CODE_VARIAZIONE>X</CODE_VARIAZIONE>

<ISP_ORIGINALE>X</ISP_ORIGINALE>

<TGU_ORIGINALE>X</TGU_ORIGINALE>

<TIPO_ORDINE>X</TIPO_ORDINE>

<NOTE>X</NOTE>

<PROTOCOLLO>X</PROTOCOLLO>

<TEST_MODE>X</TEST_MODE>

<CODICE_PROGETTO>X</CODICE_PROGETTO>

<TIPO_LMI>X</TIPO_LMI>

<OFFERTA_SLA_PLUS>X</OFFERTA_SLA_PLUS>

<COPERTURA_ORARIA>X</COPERTURA_ORARIA>

<DATA_DISP_SEDE>X</DATA_DISP_SEDE>

<SLA_PROVIS>X</ SLA_PROVIS >

</DATI_ACCESSO>

-    <DATI_VC>

< VC>

<VPI>X</VPI>

<VCI>X</VCI>

<DLCI>X</DLCI>

<MCRDOWN>X</MCRDOWN>

<MCRUP>X</MCRUP>

<PCRDOWN>X</PCRDOWN>

<PCRUP>X</PCRUP>

<CLASSE_SERVIZIO>X</CLASSE_SERVIZIO>

<KIT_CONSEGNA>X</KIT_CONSEGNA>

<CODE_VP>X</CODE_VP>

<CODE_VLAN>X</CODE_VLAN>

< /VC>

</DATI_VC>

- 	<DATI_REFERENTE>

< REFERENTE>

<PROGR_REF>X</PROGR_REF>

<NOME_REF>X</NOME_REF>

<COGNOME_REF>X</COGNOME_REF>

<TEL_REF>X</TEL_REF>

<MOB_REF>X</MOB_REF>

</REFERENTE>

</DATI_REFERENTE>

<DATI_MIGRAZIONI>

<TIPO_COMUNICAZIONE> X</TIPO_COMUNICAZIONE>

<CODICE_RISORSA_1>X</CODICE_RISORSA_1>

<COD_SESSIONE_1>X</COD_SESSIONE_1>

<OLO_DONATING_1>X</OLO_DONATING_1>

<CODICE_RISORSA_2>X</CODICE_RISORSA_2>

<COD_SESSIONE_2>X</COD_SESSIONE_2>

<OLO_DONATING_2>X</OLO_DONATING_2>

<COD_AGGREG_MIGR>X</COD_AGGREG_MIGR>

< DIRECTORY_NUMBER_1>X</ DIRECTORY_NUMBER_1>

< DIRECTORY_NUMBER_2>X</ DIRECTORY_NUMBER_2>

< DIRECTORY_NUMBER_3>X</ DIRECTORY_NUMBER_3>

< DIRECTORY_NUMBER_4>X</ DIRECTORY_NUMBER_4>

< DIRECTORY_NUMBER_5>X</ DIRECTORY_NUMBER_5>

< DIRECTORY_NUMBER_6>X</ DIRECTORY_NUMBER_6>

< DIRECTORY_NUMBER_7>X</ DIRECTORY_NUMBER_7>

< DIRECTORY_NUMBER_8>X</ DIRECTORY_NUMBER_8>

< DIRECTORY_NUMBER_9>X</ DIRECTORY_NUMBER_9>

< DIRECTORY_NUMBER_10>X</ DIRECTORY_NUMBER_10>

<ROUTING_NUMBER_RECIPIENT> X</ ROUTING_NUMBER_RECIPIENT>

<DAC>X</DAC>

<CODICE_ORDINE_TI_WH>X</CODICE_ORDINE_TI_WH>

<STATO_RICHIESTA>X</STATO_RICHIESTA>

<CODICE_MOTIVO_RIFIUTO>X</CODICE_MOTIVO_RIFIUTO>

<MOTIVO_RIFIUTO>X</MOTIVO_RIFIUTO>

</DATI_MIGRAZIONI>

<DATI_VARIAZIONE>

<CARATTERISTICA>X</CARATTERISTICA>

< PROFILO_TECNICO_LINEA >X</ PROFILO_TECNICO_LINEA >

< MODULAZIONE >X</ MODULAZIONE >

< TIPO_ORDINE >X</ TIPO_ORDNE >

<OFFERTA_SLA_PLUS>X</OFFERTA_SLA_PLUS>

<COPERTURA_ORARIA>X</COPERTURA_ORARIA>

<PARTICELLA_TOPONOMASTICA>X</PARTICELLA_TOPONOMASTICA>

<INDIRIZZO>X</INDIRIZZO>

<LOCALITA>X</LOCALITA>

<CAP>X</CAP>

<NUMERO_CIVICO>X</NUMERO_CIVICO>

<COMPLESSO>X</COMPLESSO>

<SCALA>X</SCALA>

<PIANO>X</PIANO>

<INTERNO>X</INTERNO>

< DATI_VC >

< VC >

< AZIONE_VC >X</ AZIONE_VC >< VPI >X</ VPI >

< VCI >X</ VCI >

< DLCI >X</ DLCI >

< MCRDOWN >X</ MCRDOWN >

< MCRUP >X</ MCRUP >

< PCRDOWN >X</ PCRDOWN >

< PCRUP >X</ PCRUP >

< CLASSE_SERVIZIO >X</ CLASSE_SERVIZIO >

< KIT_CONSEGNA >X</ KIT_CONSEGNA >

< CODE_VP >X</ CODE_VP >

< CODE_VLAN >X</ CODE_VLAN >

< /VC >

< /DATI_VC >

- 		<DATI_REFERENTE>

< REFERENTE>

<PROGR_REF>X</PROGR_REF>

<NOME_REF>X</NOME_REF>

<COGNOME_REF>X</COGNOME_REF>

<TEL_REF>X</TEL_REF>

<MOB_REF>X</MOB_REF>

</REFERENTE>

</DATI_REFERENTE>

</DATI_VARIAZIONE>

<DATI_PREQUALIFICA_LINEA>

<NUMERO_LINEA>X</NUMERO_LINEA>

<BANDA_UP>X</ BANDA_UP >

<BANDA_DOWN>X</ BANDA_DOWN >

</ DATI_PREQUALIFICA_LINEA >

</RICHIESTA>

</TRACCIATO_OLO_BITSTREAM>

## Tabella esplicativa dei tag – obbligatorietà - valori possibili

In questo paragrafo vengono descritti i signoli TAG, il loro formato, i valori che possono assumere, la loro descrizione, e le regole di valorizzazione.

<DATI_ACCESSO>

| <NOME_TAG> | FORMATO | DIMENSIONE | VALORE – “descrizione valore” | DESCRIZIONE | REGOLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO_RECORD | Number | 1 | 3 – Bitstream ATM 3 – Bitstream GBE | Indica la versione del tracciato |  |
| CODICE_SP | Varchar | 3 |  | Codice identificativo OLO/ISP assegnato in fase preliminare |  |
| CODICE_ORDINE_SP | Varchar | 30 |  | Codice progressivo della pratica (lato ISP) |  |
| TIPO_RICHIESTA | Number | 1 | 1 – Attivazione 2 – Cessazione 3 – Variazione 4 – Prequalifica | Tipologia della richiesta Per il tipo_richiesta=4 valorizzare solamente la sezione <DATI_PREQUALIFICA> |  |
| TIPO_SERVIZIO | Varchar | 1 |  | Tipologia del servizio (Rif Tipologia dei Servizi) |  |
| CARATTERISTICA | Varchar | 2 |  | Tipologia della caratteristica associata al servizio selezionato (Rif.Mappa Servizi / Offerte commerciali (Attivazioni e Cessazioni) |  |
| NOME | Varchar | 30 |  | Nome cliente |  |
| COGNOME | Varchar | 50 |  | Cognome cliente |  |
| CODICE_FISCALE | Varchar | 16 |  | Codice Fiscale della persona Fisica o Giuridica |  |
| PARTITA_IVA | Varchar | 11 |  | Partita IVA del cliente |  |
| NUMERO_LINEA | Varchar | 10 |  | Identifica il numero della linea. Se vale come numero pilota deve corrispondere ad una linea POTS/RTG di TelecomItalia e per servizi Bitstream Asimmetrici deve essere coperto dal servizio ADSL(verifica su http://adsl2.csi.telecomitalia.it). Esempio 069999999 | Numero telefonico CF se <TIPO_LINEA> vale 0,1. Numero Pilota di riferimento se <TIPO_LINEA> vale 2. Lunghezza max = 10 |
| TECNOLOGIA | Varchar | 1 | A = ADSL S= SHDSL H = SDH | Identifica la tecnologia DSL da applicare al servizio Bitstream. |  |
| PARTICELLA_TOPONOMASTICA | Varchar | 20 |  | PARTICELLA_TOPONOMASTICA del cliente |  |
| INDIRIZZO | Varchar | 70 |  | Indirizzo del cliente |  |
| LOCALITA | Varchar | 60 |  | Localita’ del cliente |  |
| CAP | Varchar | 5 |  | CAP del comune di appartenenza del cliente.Esempio 00156 |  |
| NUMERO_CIVICO | Varchar | 10 |  | Numero civico cliente |  |
| COMPLESSO | Varchar | 3 |  | Identificativo del complesso del cliente |  |
| SCALA | Varchar | 2 |  | Identificativo scala cliente |  |
| PIANO | Varchar | 2 |  | Identificativo piano cliente |  |
| INTERNO | Varchar | 3 |  | Identificativo interno cliente |  |
| INTERF_MODEM_CLI | Number | 1 | 4 – FR V.35 5 – ATM G.703 BIL 6 – ATM G.703 SBIL 3 – ETHERNET RJ 45 7 – ATM SDH 34 Mbit/s 8 – ATM SDH 155 Mbit/s | Tipologia dell’interfaccia del modem del cliente finale. | Obbligatorio se <MODEM> = 1 |
| PROFILO_TECNICO_LINEA | Varchar | 2 | Vedi tabella di riferimnto | Indica il profilo di linea con mappate le seguenti informazioni: PCR Up/ Down, modalità di accesso, velocità di aggancio se Rate Adaptive |  |
| MODULAZIONE | Number | 1 | 0 – Interleaved 1 – Fast | Tipologia di Modulazione |  |
| TIPO_LINEA | Number | 1 | 0 – POTS / GNR 1 – ISDN 2 – NUMERO PILOTA | Indica la tipologia della linea fornita dal CF. Il valore ‘2’ sottintende che il cliente fornisce un Numero Pilota di riferimento per l’attivazione di un ADSL Naked o di Bitstream Simmetrico.Tale numero pilota deve corrispondere ad una linea POTS/RTG di TelecomItalia |  |
| SPLITTER | Number | 1 | 0 – Assente 1 – Richiesto 2 – Non richiesto | Indica se il Service Provider ha richiesto l’installazione dello splitter presso il cliente finale | Facoltativo solo per <TIPO_SERVIZIO> = I |
| MODEM | Number | 1 | 0 – Non Richiesto 1 – Richiesto | Indica se il Service Provider ha richiesto l’installazione del modem presso il cliente finale |  |
| CODICE_MODEM | Varchar | 3 | M00 - Non Richiesto M01 – Richiesto | Indica il tipo di modem |  |
| ID_RIFERIMENTO_TI | Varchar | 23 |  | Identificativo dell’ordinativo in Toscanini che sara’ oggetto di variazione o cessazione | E’ garantito dal sistema PITAGORA Special xDSL che tale identificativo sia univoco |
| ID_RIFERIMENTO_ISP | Varchar | 30 |  | Identificativo dell’ordinativo dell’ISP che sara’ oggetto di variazione o cessazione. | Non si garantisce l’univocita’ di questo identificativo poiche’ assegnato dall’ISP/OLO al di fuori di PITAGORA Special xDSL |
| CODE_VARIAZIONE | Number | 3 | Tabella delle variazioni (Rif Variazioni consentite ) | Indica il tipo di variazione richiesto |  |
| ISP_ORIGINALE | Varchar | 3 |  | Indica l’ISP (vedi <CODICE_SP>) che ha richiesto l’attivazione del servizio da variare |  |
| TGU_ORIGINALE | Varchar | 13 |  | TGU ricevuta da T.I. a seguito dell’attivazione positiva della pratica che si intende variare |  |
| TIPO_ORDINE | Number | 2 | 1 – Nuovo servizio 36 – Temporanea 4 – Migrazione da altro OLO 5 – Attivazione con TI Donating In Cessazione per Shared Access per tutti i servizi 2 – Migrazione a Shared Access | Tipo di Attivazione/Cessazione richiesta |  |
| NOTE | Varchar | 255 |  | Campo libero per inserimento informazioni utili |  |
| PROTOCOLLO | Number | 1 | 1 – FR 2 – ATM 3 – ATM IMA 4 – ATM BONDING | Protocollo di accesso del CF alla rete dati TI | Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> = L se <MODEM> = 0 Per <TIPO_SERVIZIO> = L vale: - 1,2 se VELOCITA_TRASM_UP = VELOCITA_TRASM_DOWN <= 2048 kbit/s; - 2,4 se VELOCITA_TRASM_UP = VELOCITA_TRASM_DOWN = 4096 kbit/s; - 2,3 se VELOCITA_TRASM_UP = VELOCITA_TRASM_DOWN > 4096 kbit/s; |
| TEST_MODE | Varchar | 1 | \s = operative-mode 1 = test-mode | Quando viene inviata la pratica in modalità test-mode la richiesta viene elaborata solamente come prova.. |  |
| CODICE_PROGETTO | Varchar | 15 |  | Codice Progetto associato alla pratica, utilizzare previa condivisione con Account Manager di riferimento |  |
| TIPO_LMI | Varchar | 2 | ‘AD’ = ANSI T1 617 - annex D ‘AA’ = ITU-T Q 933 – annex A ‘LM’ = LMI CISCO \s = None |  | Parametro valorizzabile se: <TIPO_SERVIZO> = L <PROTOCOLLO> = 1 |
| OFFERTA_SLA_PLUS | Varchar | 1 | Vedi tabella al Rif Codifica del campo TIPOLOGIA_SLA_PLUS | Tipologia di Offerta SLA PLUS richiesta |  |
| COPERTURA_ORARIA | Varchar | 1 | Vedi tabella al Rif Codifica del campo TIPOLOGIA_SLA_PLUS | Copertura Oraria di assurance richiesta | Per <TIPO_SERVIZIO> = L vale solamente D |
| DATA_DISP_SEDE | Date ‘dd/mm/yyyy’ | 10 |  | Data Disponibilità Sede Cliente |  |
| SLA_PROVIS | Char | 2 | ‘Null’ - Non Richiesto SI - Richiesto | Indica se l’OLO richiede lo SLA di provisioning | Significativo per <TIPO_SERVIZIO> = I,L |

</DATI_ACCESSO>

<DATI_VC>

<VC>

| <NOME_TAG> | FORMATO | DIMENSIONE | VALORE – “descrizione valore” | DESCRIZIONE | REGOLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPI | Number | 3 | Il valore dipende dal <TIPO_SERVIZIO> | VP nella trama ATM |  |
| VCI | Number | 5 |  | VC nella trama ATM |  |
| DLCI | Number | 4 | [20..1000] | Canale logico nella trama FR. |  |
| MCRDOWN | Number | 5 |  | MCR down di configurazione del VC ABR (in kbit/s) o SCR down di configurazione del VC VBR-rt (in kbit/s) |  |
| MCRUP | Number | 5 |  | MCR up di configurazione del VC ABR (in kbit/s) o SCR up di configurazione del VC VBR-rt (in kbit/s) |  |
| PCRDOWN | Number | 5 |  | PCR down di configurazione del VC ABR o VBR-rt (in kbit/s) |  |
| PCRUP | Number | 5 |  | PCR up di configurazione del VC ABR o VBR-rt (in kbit/s) |  |
| CLASSE_SERVIZIO | Varchar | 2 | \s – ABR V – VBR-RT C – CBR 0 – Cos 0 1 – Cos 1 3 – Cos 3 MultiCast | Classe di servizio del VC I valori 0,1,3 sono validi solamente per Bitstream GBE |  |
| KIT_CONSEGNA | Varchar | 9 |  | TD su cui si attesta il VC |  |
| CODE_VP | Varchar | 16 |  | Codice VP su cui si attesta il VC |  |
| CODE_VLAN | Varchar | 16 |  | Codice commerciale VLAN su cui si attesta il VC per il Bitstream GBE (Tipo_Servizio M). La Vlan può essere Classe Servizio 0,1,3 |  |

</VC>

</DATI_VC>

<DATI_REFERENTE>

<REFERENTE>

| <NOME_TAG> | FORMATO | DIMENSIONE | VALORE – “descrizione valore” | DESCRIZIONE | REGOLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGR_REF | Varchar | 1 | 1- Referenti cliente finale 2 - Referenti cliente finale 3 - Referente OLO/ISP | Indica il progressivbo del referente inserito | Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> = I,L |
| NOME_REF | Varchar | 30 |  | Nome Referente |  |
| COGNOME_REF | Varchar | 50 |  | Cognome Referente |  |
| TEL_REF | Varchar | 10 | Formato nazionale | Telefono fisso Referente. Esempio 068888888 |  |
| MOB_REF | Varchar | 10 |  | Tel. Mobile Referente. Esempio 3351111111 |  |

</REFERENTE>

</DATI_REFERENTE>

<DATI_MIGRAZIONI>

| <NOME_TAG> | FORMATO | DIMENSIONE | VALORE – “descrizione valore” | DESCRIZIONE | REGOLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO_COMUNICAZIONE | Varchar | 2 | 4: Richiesta di migrazione 14: Riscontro inviato dal Donating 15: Richiesta di rimodulazione DAC inviata dal Recipient 16: richiesta di interruzione inviata dal Recipient al Donating a seguito del ripensamento del cliente finale espresso al Recipient | Identifica il tipo di messaggio |  |
| CODICE_RISORSA_1 | Varchar | 12 | A seconda del servizio da sovrascrivere contiene il DN, la TD, Uxxxx, 13yyyy. | Identificativo della linea da migrare: restituito da TI wholesale al Donating 1 alla realizzazione del nuovo servizio ed aggiornato a seguito di movimentazione del servizio stesso. YYYYYYYYYYYY = COR: Codice Risorsa appartenente al Codice migrazione 1 fornito al cliente dal Donating. Tale codice coincide con quello inviato dal Recipient al Donating in Fase 2. |  |
| COD_SESSIONE_1 | Varchar | 50 |  | Codice sessione inviato dal Donating 1 al Recipient in fase 2 (servizio BroadBand) |  |
| OLO_DONATING_1 | Varchar | 3 |  | Identificativo del Donating 1 (servizio BroadBand) |  |
| CODICE_RISORSA_2 | Varchar | 12 |  | Identificativo della linea da migrare: restituito da TI wholesale al Donating 2 alla realizzazione del nuovo servizio ed aggiornato a seguito di movimentazione del servizio stesso. YYYYYYYYYYYY = COR: Codice Risorsa appartenente al Codice migrazione 2 fornito al cliente dal Donating. Tale codice coincide con quello inviato dal Recipient al Donating in Fase 2. | Obbligatorio nel solo caso in cui il Recipient richiede la migrazione di una risorsa di accesso sulla quale sono presenti due servizi intermedi erogati dallo stesso Donating o da due Donating diversi (es. WLR, Bitstream ADSL). |
| COD_SESSIONE_2 | Varchar | 50 |  | Codice sessione inviato dal Donating 2 al Recipient in fase 2 (servizio NarrowBand) | Obbligatorio nel solo caso in cui il Recipient richiede la migrazione di una risorsa di accesso sulla quale sono presenti due servizi intermedi erogati da due Donating diversi (es. WLR, Bitstream ADSL).. In questo caso il Recipient ha effettuato la Fase2 oltre che con il Donating 1 (che gli ha fornito il codice sessione 1) anche con il Donating 2. |
| OLO_DONATING_2 | Varchar | 3 |  | Identificativo del Donating 2 (servizio NarrowBand) | Obbligatorio nel caso doppio servizio, va indicato l’operatore del servizio WLR |
| DIRECTORY_NUMBER_1 | Number | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare | Obbligatorio nel caso di NP associata e per Tipo Comunicazione 4 |
| DIRECTORY_NUMBER_2 | Varchar | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare | Opzionale per tipo comunicazione 4 |
| DIRECTORY_NUMBER_3 | Varchar | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare | Opzionale per tipo comunicazione 4 |
| DIRECTORY_NUMBER_4 | Varchar | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare | Opzionale per tipo comunicazione 4 |
| DIRECTORY_NUMBER_5 | Varchar | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare | Opzionale per tipo comunicazione 4 |
| DIRECTORY_NUMBER_6 | Varchar | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare | Opzionale per tipo comunicazione 4 |
| DIRECTORY_NUMBER_7 | Varchar | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare | Opzionale per tipo comunicazione 4 |
| DIRECTORY_NUMBER_8 | Varchar | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare | Opzionale per tipo comunicazione 4 |
| DIRECTORY_NUMBER_9 | Varchar | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare |  |
| DIRECTORY_NUMBER_10 | Varchar | 12 |  | Numero associato all’accesso intermedio da migrare |  |
| ROUTING_NUMBER_RECIPIENT | Varchar | 18 |  | Identifica il Routing Number nel caso di richieste di NP | Obbligatorio per Tipo comunicazione 4 |
| DAC | Date | 10 | ‘dd/mm/yyyy’ | E’ la data richiesta dal recipient per effettuare la migrazione dell’accesso/servizio o la proposta di DAC rimodulata dal Recipient | Obbligatorio per Tipo comunicazione 4, 15 |
| CODICE_ORDINE_TI_WH | Varchar | 18 |  | Identificativo attribuito alla richiesta da TI Wh | Obbligatorio per tipo comunicazione 14 |
| STATO_RICHIESTA | Varchar | 2 | 0: OK (valido per tipo comunicazione 14) 1: KO (valido solo per tipo comunicazione 14) | Indica l’esito da parte del Donating sul codice sessione | Obbligatorio per tipo comunicazione= 14 |
| CODICE_MOTIVO_RIFIUTO | Varchar | 4 |  | Codice del motivo del rifiuto | Obbligatorio nel caso di stato richiesta = 1; in caso di Tipo comunicazione= 14 |
| MOTIVO_RIFIUTO | Varchar | 255 |  | Motivazione del rifiuto | Obbligatorio nel caso di stato richiesta = 1; in caso di Tipo comunicazione= 14 |

</DATI_MIGRAZIONI>

<DATI_VARIAZIONE>

| <NOME_TAG> | FORMATO | DIMENSIONE | VALORE – “descrizione valore” |  | DESCRIZIONE |  | REGOLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARATTERISTICA | Varchar | 2 |  |  | Caratteristica destinazione di variazione |  |  |
| PROFILO_TECNICO_LINEA | Varchar | 2 |  |  | Profilo_tecnico_linea destinazione di variazione |  |  |
| MODULAZIONE | Number | 1 |  |  | Modulazione destinazione di variazione |  |  |
| TIPO_ORDINE | Number | 2 |  |  | Tipo_ordine destinazione per variazione da Temporaneo a Standard per Bitstream ATM Asimmetrico e Bitstream GBE |  |  |
| OFFERTA_SLA_PLUS | Varchar | 1 |  |  | Offerta_sla_plus Assurance di destinazione per passaggio da Base a Premium per Bitstream ATM Asimm/Simme BTS GBE Asimmetrico |  |  |
| COPERTURA_ORARIA | Varchar | 1 |  |  | Copertura Oraria SLA di destinazione per: - passaggio da Base a Premium per Bitstream ATM Asimm /Simm e Bitstream GBE Asimm - per cambiare la copertura rimanendo nello SLA PREMIUM per Bitstream ATM e GBE AsImmetrico |  |  |
| PARTICELLA_TOPONOMASTICA | Varchar | 20 |  |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |  |
| INDIRIZZO | Varchar | 70 |  |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |  |
| LOCALITA | Varchar | 60 |  |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |  |
| CAP | Varchar | 5 |  |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’. Esempio 00156 |  |  |
| NUMERO_CIVICO | Varchar | 10 |  |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |  |
| COMPLESSO | Varchar | 3 |  |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |  |
| SCALA | Varchar | 2 |  |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |  |
| PIANO | Varchar | 2 |  |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |  |
| INTERNO | Varchar | 3 |  |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |  |
| <DATI_VC> <VC> |  |  |  |  | Inizio sezione dati del vc da variare |  |  |
| AZIONE_VC | Varchar | 1 | A = Attivazione C = Cessazione V = Variazione |  | Azione richiesta sul canale logico |  |  |
| VPI | Number | 3 |  |  | VPI destinazione di variazione |  |  |
| VCI | Number | 5 |  |  | VCI destinazione di variazione |  |  |
| DLCI | Number | 4 | ‘dd/mm/yyyy’ |  | DLCI destinazione di variazione |  |  |
| MCRDOWN | Number | 5 | ‘dd/mm/yyyy’ |  | Banda Mcr Down destinazione di variazione |  |  |
| MCRDUP | Number | 5 |  |  | Banda Mcr Up destinazione di variazione |  |  |
| PCRDOWN | Number | 5 |  |  | Banda Pcr Down destinazione di variazione |  |  |
| PCRUP | Number | 5 |  |  | Banda Pcr Up destinazione di variazione |  |  |
| CLASSE_SERVIZIO | Varchar | 2 | \s – ABR V – VBR-RT C – CBR 0 – Cos 0 1 – Cos 1 3 – Cos 3 MultiCast | Classe di servizio del VC per variazioni di incremento N° VC I valori 0,1,3 sono validi solamente per Bitstream GBE |  |  |  |
| KIT_CONSEGNA | Varchar | 9 |  |  | Kit destinazione di variazione |  |  |
| CODE_VP | Varchar | 16 |  |  | VP destinazione di variazione |  |  |
| CODE_VLAN | Varchar | 16 |  |  | VLAN destinazione di variazione |  |  |
| </VC> </DATI_VC> |  |  |  |  | Fine sezione dati del vc da variare |  |  |

<DATI_REFERENTE>

<REFERENTE>

| <NOME_TAG> | FORMATO | DIMENSIONE | VALORE – “descrizione valore” | DESCRIZIONE | REGOLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGR_REF | Varchar | 1 | 1- Referenti cliente finale 2 - Referenti cliente finale 3 - Referente OLO/ISP | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |
| NOME_REF | Varchar | 30 |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |
| COGNOME_REF | Varchar | 50 |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’ |  |
| TEL_REF | Varchar | 10 | Formato nazionale | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’.Esempio 068888888 |  |
| MOB_REF | Varchar | 10 |  | Campo valorizzabile per variazione ‘Trasloco linee ‘Naked’. Esempio 3351111111 |  |

</REFERENTE>

</DATI_REFERENTE>

</DATI_VARIAZIONE>

<DATI_PREQUALIFICA_LINEA>

| <NOME_TAG> | FORMATO | DIMENSIONE | VALORE – “descrizione valore” | DESCRIZIONE | REGOLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO_LINEA | Varchar | 10 |  | Nimuero della linea da prequalificare. Esempio 067777777 |  |
| BANDA_UP | Number | 6 | 384,512,704,800,960,1024 | Banda in Up da prequalificare |  |
| BANDA_DOWN | Number | 6 | 800,1280,2048,3072,4096,5120,6144,7168,8192,9216 ,10240,11264,12288,13312,14336,15360,16384,17408 | Banda in Down da prequalificare |  |

</DATI_PREQUALIFICA_LINEA>

## Informazioni aggiuntive per la codifica dei campi

### Codifica del campo TIPOLOGIA_SLA_PLUS

| Offerta_SLA_PLUS | Descrizione |
| --- | --- |
| 2 | PREMIUM |

Tabella COPERTURA-ORARIA

| Copertura_Oraria | Descrizione | Offerta_SLA_PLUS |
| --- | --- | --- |
| D | Copertura Oraria H.24 (12 ore nel 100% dei casi, di cui l’85% dei casi entro 8 ore su fascia oraria “H.24) | 2 |
| E | Copertura Oraria Saturday (nella fascia oraria 08:00 - 22:00 Lun-Sab (esclusi festivi); | 2 |
| F | Copertura Oraria FAST (Lun-Ven dalle 08:00 alle 22:00 (esclusi festivi)) | 2 |
| G | Copertura Oraria GOLD (dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali e 12 ore solari per i restanti casi) | 2 |

# Richieste possibili

Le richieste permesse sono definite in base al valore del campo TIPO_RICHIESTA (S1.05)

| TIPO_RICHIESTA | Operazione |
| --- | --- |
| 1 | Attivazione |
| 2 | Cessazione |
| 3 | Variazione |

## Attivazioni

Tabella 7-A : Controlli formali e semantici - Attivazioni

| Nome Tag | Controlli formali (dipendono dalla class_servizio estratta) |  | Controlli semantici (definiti in base alla classe_servizio o specifici per un tipo_servizio e/o caratteristica) |
| --- | --- | --- | --- |
| <DATI_ACCESSO> |  |  |  |
| TIPO_RECORD | DEF-O(3) |  |  |
| CODICE_SP | DEF-O() |  |  |
| CODICE_ORDINE_SP | DEF-O() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| TIPO_RICHIESTA | DEF-O(1) |  |  |
| TIPO_SERVIZIO | DEF-O() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| CARATTERISTICA | DEF-O() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| NOME | DEF-F() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| COGNOME | DEF-O() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| CODICE_FISCALE | DEF-F() |  | Obbligatorio se <PARTITA_IVA> è null; Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| PARTITA_IVA | DEF-F() |  | Obbligatorio se <CODICE_FISCALE> è null Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| NUMERO_LINEA | DEF-(O) |  |  |
| TECNOLOGIA | 27,28,29-N() 30-31-F(S,H). 32-O(A) |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 <TECNOLOGIA> è Obbligatorio se <MODEM> = ‘0’ per 30,31 Per <CARATTERISTICA> =30,31 vale ’S,H’ se <= 8Mb Per <CARATTERISTICA> =30,31 = ‘H’’ se > 8Mb |
| PARTICELLA_TOPONOMASTICA | DEF-F() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Campo obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO>=I,M se TIPO_LINEA = 2 e sempre per <TIPO_SERVIZIO>=L |
| INDIRIZZO | DEF-F() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Campo obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO>=I,M se TIPO_LINEA = 2 e sempre per <TIPO_SERVIZIO>=L |
| LOCALITA | DEF-O() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| CAP | 27,28,29,32-N() 30,31-O() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| NUMERO_CIVICO | 30,31-O() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Campo obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO>=I,M se TIPO_LINEA = 2 e sempre per <TIPO_SERVIZIO>=L |
| COMPLESSO | DEF-F() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| SCALA | DEF-F() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| PIANO | DEF-F() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| INTERNO | DEF-F() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| INTERFACCIA_MODEM_CLI | 27,28,29-F(3); 30,31-F(4,5,6,7,8) 32-F(3) |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Obbligatorio se <MODEM> = 1 Vale 3 se Per <TIPO_SERVIZIO> = I e <CODICE_PROGETTO> valorizzato Per <TIPO_SERVIZIO> = L : Vale 4 se <PROFILO_TECNICO_LINEA> = L1, L3 Vale 5 se <PROFILO_TECNICO_LINEA> = L , L2, N, N1, N2 , N3 Vale 6 se <PROFILO_TECNICO_LINEA> = L , L2 , N, N1, N2 , N3 Vale 7 se <PROFILO_TECNICO_LINEA> = TbD Vale 8 se <PROFILO_TECNICO_LINEA> = TbD Per <TIPO_SERVIZIO>=M valorizzabile con 3 se <MODEM>=1 e <CODICE_PROGETTO> valorizzato |
| PROFILO_TECNICO_LINEA | DEF-O(); |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| MODULAZIONE | DEF-O(0,1); |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| TIPO_LINEA | DEF-O(0,1,2); |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Per <TIPO_SERVIZIO> = I,M vale 0,1,2 Per <TIPO_SERVIZIO> = L vale 2 |
| SPLITTER | 27,28,29,32-O(0,1) |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 SPLITTER richiedibile solo se <TIPO_SERVIZIO> = I,M e TIPO_LINEA =0 |
| MODEM | DEF-O(0,1) |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 MODEM richiedibile solo se <CODICE_PROGETTO> NOT NULL |
| CODICE_MODEM | DEF-F(); |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 se <MODEM> = 0 allora vale M00 se <MODEM> = 1 allora vale M01 |
| ID_RIFERIMENTO_TI | DEF-N() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| ID_RIFERIMENTO_ISP | DEF-N() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| CODE_VARIAZIONE | DEF-N() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| ISP_ORIGINALE | DEF-N() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| TGU_ORIGINALE | DEF-N() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| TIPO_ORDINE | 27,28,29-O(1, 36, 4, 5) 30,31-O(1,4, 5) 32-O(1,36, 4, 5) |  | Obbligatorio |
| NOTE | DEF-F(); |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| PROTOCOLLO | DEF-N() DEF-F(30,31) |  | Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> = L se <MODEM> = 0 Per <TIPO_SERVIZIO> = L vale: - 1,2 se PROFILO_TECNICO_LINEA= L,L1,L2,L3 <= 2048 kbit/s; - 2,4 se PROFILO_TECNICO_LINEA=M,N - 4 se PROFILO_TECNICO_LINEA=M1 - 2,3 se PROFILO_TECNICO_LINEA= N1.N2.N3 Per <TIPO_SERVIZIO>=M vale NULL Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| TEST_MODE | DEF-F() |  |  |
| CODICE_PROGETTO | DEF-F() |  |  |
| TIPO_LMI | DEF-N() 30,31-F() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Parametro valorizzabile se: <TIPO_SERVIZIO> = L e <PROTOCOLLO> = 1 |
| OFFERTA_SLA_PLUS | DEF – F(2) |  |  |
| COPERTURA_ORARIA | 27,28,29-F(D,E,F,G) 30,31-F(G) 32- F(D,E,F,G) |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Obbligatorio se <OFFERTA_SLA_PLUS>=2 |
| DATA_DISP_SEDE | 30,31-O() |  | Obbligatorio in caso di <TIPO_SERVIZIO> = L Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| SLA_PROVIS | DEF-F(SI) |  | se richiesto vale ‘SI’ Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| </DATI_ACCESSO> |  |  |  |
| <DATI_VC> <VC> |  |  |  |
| VPI | DEF-F 32-O(8) |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Obbligatorio per Tipo_Servizio I e Tipo Servizio L con protocollo ATM Per accesso Bitstream ATM Asimmetrico [0..31] Per accesso Bitstream ATM Simmetrico 4M Bonding Fisico [0..31] Per accesso Bitstream ATM Simmetrico 2M [10..31] Per accesso Bitstream ATM Simmetrico 4,6,8Mega IMA e SDH [10..255] Per <TIPO_SERVIZIO>=M ,<VPI> vale 8 |
| VCI | DEF-O(27,28,29) DEF-F(30,31) 32-O(35,36,38) |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Obbligatorio per Tipo_Servizio = I e Tipo Servizio= L con protocollo ATM Per accesso Bitstream ATM Asimmetrico [32..255] Per accesso Bitstream ATM Simmetrico 4M Bonding Fisico [32..255] Per accesso Bitstream ATM Simmetrico 2M [32..255] Per accesso Bitstream ATM Simmetrico 4,6,8Mega IMA e SDH [32..10000] Per <TIPO_SERVIZIO>=M ,se : <CLASSE_SERVIZIO>=0 allora <VCI> vale 35 <CLASSE_SERVIZIO>=1 allora <VCI> vale 38 <CLASSE_SERVIZIO>=3 allora <VCI> vale 36 |
| DLCI | DEF-N() |  | Obbligatorio per Tipo Servizio= L con protocollo FR Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| MCRDOWN | DEF-O() 32-N() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Per <TIPO_SERVIZIO> = I ,L i valori validi sono quelli riportati in offerta. Per <TIPO_SERVIZIO> = M vale Null |
| MCRUP | DEF-O() 30,31 – N() 32-N() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Per <TIPO_SERVIZIO> = I corrispondenza con profili in tabella PROFILI-BANDA-VC Per <TIPO_SERVIZIO> = L ricavabile da <MCRDOWN> Per <TIPO_SERVIZIO> = M vale Null |
| PCRDOWN | DEF-O() 30,31 – N() 32-N() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Per <TIPO_SERVIZIO> = I corrispondenza con profili in tabella PROFILI-BANDA-VC Per <TIPO_SERVIZIO> = L ricavabile da <MCRDOWN> Per <TIPO_SERVIZIO> = M vale Null |
| PCRUP | DEF-O() 30,31 – N() 32-N() |  | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 Per <TIPO_SERVIZIO> = I corrispondenza con profili in tabella PROFILI-BANDA-VC Per <TIPO_SERVIZIO> = L ricavabile da <MCRDOWN> Per <TIPO_SERVIZIO> = M vale Null |
| CLASSE_SERVIZIO | DEF- N () 27,30 – F(V) 32-O(0,1,3) |  | \s – ABR V – VBR-RT C – CBR 0 – Cos 0 1 – Cos 1 3 – Cos 3 MultiCast Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| KIT_CONSEGNA | 27,30- F() 28 – N () 29,31 – O() 32-N() |  | Per <TIPO_SERVIZIO> = I,L è facoltativo Per <TIPO_SERVIZIO> = M è Null Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| CODE_VP | 27,30-F() 28-O() 29,31 – N() 32-N() |  | Per <TIPO_SERVIZIO> = I,L è facoltativo Per <TIPO_SERVIZIO> = M è Null Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| CODE_VLAN | DEF-N() 32-O() |  | Null per <TIPO_SERVIZIO>=I,L Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO>=M Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE =14,15,16 |
| </VC> </DATI_VC> |  |  |  |
| <DATI_REFERENTE> <REFERENTE> |  |  |  |
| PROGR_REF | DEF-F(); |  | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE 4, Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> =,L Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> =I.M se : TIPO_LINEA=1,2; TIPO_LINEA=0 e SPLITTER=1 |
| NOME_REF | DEF-F(); |  | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE 4, Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> = L; Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> =I,M se : TIPO_LINEA=1,2; TIPO_LINEA=0 e SPLITTER=1 |
| COGNOME_REF | DEF-F(); |  | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE 4, Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> = L; Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> =I,M se : TIPO_LINEA=1,2; TIPO_LINEA=0 e SPLITTER=1 |
| TEL_REF | DEF- F(); |  | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE 4, Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> = L se <MOB_REF> = NULL Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> =I,M se : TIPO_LINEA=1,2 e <MOB_REF> = NULL; TIPO_LINEA=0 e SPLITTER=1 e <MOB_REF> = NULL |
| MOB_REF | DEF- F(); |  | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e TIPO_COMUNICAZIONE 4, Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> = L se <TEL_REF> = NULL Obbligatorio per <TIPO_SERVIZIO> =I,M se : TIPO_LINEA=1,2 e <MOB_REF> = NULL; TIPO_LINEA=0 e SPLITTER=1 e <MOB_REF> = NULL |
| </REFERENTE> </DATI_REFERENTE> |  |  |  |
| <DATI_MIGRAZIONI> |  |  |  |
| TIPO_COMUNICAZIONE |  | DEF-F(); | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4 |
| CODICE_RISORSA_1 |  | DEF-F(); | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| COD_SESSIONE_1 |  | DEF-F(); | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| OLO_DONATING_1 |  | DEF-F(); | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4 |
| CODICE_RISORSA_2 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| COD_SESSIONE_2 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| OLO_DONATING_2 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_1 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_2 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_3 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_4 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_5 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_6 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_7 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_8 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_9 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DIRECTORY_NUMBER_10 |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| ROUNTIG_NUMBER_RECIPIENT |  | DEF-F(); | Facoltativo in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 |
| DAC |  | DEF-F(); | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4, 5 e Tipo comunicazione 4, 15 |
| CODICE_ORDINE_TI_WH |  | DEF-F(); | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4 e per tipo comunicazione 14 |
| STATO_RICHIESTA |  | DEF-F(); | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4 e per tipo comunicazione= 14 |
| CODICE_MOTIVO_RIFIUTO |  | DEF-F(); | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4 e per tipo comunicazione= 14 e Stato richiesta =1 |
| MOTIVO_RIFIUTO |  | DEF-F(); | Obbligatorio in caso di <TIPO_ORDINE> = 4 e per tipo comunicazione= 14 e Stato richiesta =1 |
| </DATI_MIGRAZIONI> |  |  |  |
| <DATI_VARIAZIONE> |  |  |  |
| </DATI_VARIAZIONEI> |  |  |  |
| <DATI_PREQUALIFICA_LINEA> |  |  |  |
| </DATI_PREQUALIFICA_LINEA> |  |  |  |

Tabella PROFILI-TECNICI

Bitstream ATM Asimmetrico

Flat

| Profilo | Profilo Commerciale UP | Profilo Commerciale Down | Mod. Accesso | Velocità netta aggancio Down (kbit/s) | Velocità netta aggancio Up (kbit/s) | Tipo Modulaz. | Max VC x CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 256 | 640 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 10 |
| B | 256 | 1280 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 10 |
| B1 | 256 | 1280 | Rate Adaptive | 640 – 1280 | 200 – 256 | Fast/Interleaved | 10 |
| C | 512 | 1280 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 10 |
| C1 | 512 | 1280 | Rate Adaptive | 1090 – 1280 | 256 – 512 | Fast/Interleaved | 10 |
| D | 256 | 2048 | Rate Adaptive | 640 – 2048 | 256 -280 | Fast/Interleaved | 10 |
| E | 512 | 2048 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 10 |
| E1 | 512 | 2048 | Rate Adaptive | 2000 -2048 | 256 -512 | Fast/Interleaved | 10 |
| E2 | 512 | 2048 | Rate Adaptive | 2000 -2048 | 384 -512 | Fast/Interleaved | 10 |
| F | 256 | 4096 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 10 |
| F1 | 256 | 4096 | Rate Adaptive | 768 – 4096 | 225 – 256 | Fast/Interleaved | 10 |
| F2 | 256 | 4096 | Rate Adaptive | 2000 – 4096 | 225 -256 | Fast/Interleaved | 10 |
| F3 | 512 | 4096 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 10 |
| F4 | 512 | 4096 | Rate Adaptive | 2000 – 4096 | 384 -512 | Fast/Interleaved | 10 |
| G | 512 | 7000 | Rate Adaptive | 256 – 7000 | 200 -512 | Fast/Interleaved | 10 |
| G1 | 256 | 7000 | Rate Adaptive | 2000 – 7000 | 200 -256 | Fast/Interleaved | 10 |
| G2 | 384 | 7000 | Rate Adaptive | 3000 – 7000 | 300 – 384 | Fast/Interleaved | 10 |
| G3 | 512 | 7000 | Rate Adaptive | 4000 – 7000 | 400 – 512 | Fast/Interleaved | 10 |
| G4 | 256 | 7000 | Rate Adaptive | 640 – 7000 | 225 – 256 | Fast/Interleaved | 10 |
| G5 | 384 | 7000 | Rate Adaptive | 256-7000 | 200 – 384 | Fast/Interleaved | 10 |
| G6 | 384 | 7000 | Rate Adaptive | 4288 – 7000 | 200 – 384 | Fast/Interleaved | 10 |
| G7 | 832 | 7000 | Rate Adaptive | 4000 – 7000 | 512 – 704 | Fast/Interleaved | 10 |

ADSL1

| H | 384 | 10M | Rate Adaptive | 4000 - 10000 | 256 -384 | Fast/Interleaved | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 1024 | 10M | Rate Adaptive | 4000 - 10000 | 512 – 1024 | Fast/Interleaved | 10 |
| I | 384 | 20M | Rate Adaptive | 768 – 20000 | 256 – 384 | Fast/Interleaved | 10 |
| I1 | 384 | 20M | Rate Adaptive | 2000 - 20000 | 256 – 384 | Fast/Interleaved | 10 |
| I2 | 512 | 20M | Rate Adaptive | 4000 - 20000 | 384 – 512 | Fast/Interleaved | 10 |
| I3 | 768 | 20M | Rate Adaptive | 4000 - 20000 | 512 – 768 | Fast/Interleaved | 10 |
| I4 | 1024 | 20M | Rate Adaptive | 6000 - 20000 | 768 – 1024 | Fast/Interleaved | 10 |
| I5 | 1024 | 20M | Rate Adaptive | 4096 - 20000 | 512 – 1024 | Fast/Interleaved | 10 |
| I6 | 512 | 20M | Rate Adaptive | 768 – 20000 | 256 – 512 | Fast/Interleaved | 10 |
| I7 | 512 | 20M | Rate Adaptive | 4288 - 20000 | 384 – 512 | Fast/Interleaved | 10 |
| I8 | 1024 | 20M | Rate Adaptive | 768 - 20000 | 256 – 1024 | Fast/Interleaved | 10 |
| I9 | 1024 | 20M | Rate Adaptive | 4288 - 20000 | 384 – 1024 | Fast/Interleaved | 10 |

ADSL2

Lite Consumo

| Profilo | PBR up | PBR down | Mod. Accesso | Tipo Modulaz. | Max VC x CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 256 | 640 | Fixed | Fast/Interleaved | 1 |

High Level Consumo

| Profilo | PBR up | PBR down | Mod. Accesso | Tipo Modulaz. | Max VC x CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 512 | 2048 | Fixed | Fast/Interleaved | 10 |

Bitstream ATM Simmetrico

Flat

| Profilo | Banda | Tecnologia Liv.1 | Tecnologia Liv.2 | Modem | Num Max VC ATM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 2M | SHDSL | ATM | Opzionale | 100 |
| L1 | 2M | SHDSL | FR | Opzionale | 100 |
| M | 4M | SHDSL (su DSLAM con bonding fisico) | ATM BONDING | NO | 10 |
| N | 4M | SHDSL | ATM IMA | Opzionale | 200 |
| N1 | 6M | SHDSL | ATM IMA | Opzionale | 300 |
| N2 | 8M | SHDSL | ATM IMA | Opzionale | 400 |
| O | 34M | SDH | ATM | ADM Opzionale | 1000 |
| P | 155M | SDH | ATM | ADM Opzionale | 2000 |

High Level Consumo

| Profilo | Banda | Tecnologia Liv.1 | Tecnologia Liv.2 | Modem | Num Max VC ATM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2 | 2M | SHDSL | ATM | Opzionale | 100 |
| L3 | 2M | SHDSL | FR | Opzionale | 100 |
| M1 | 4M | SHDSL (su DSLAM con bonding fisico) | ATM BONDING | NO | 10 |
| N3 | 8M | SHDSL | ATM IMA | Opzionale | 400 |
| O1 | 34M | SDH | ATM | ADM Opzionale | 1000 |
| P1 | 155M | SDH | ATM | ADM Opzionale | 2000 |

Bitstream GBE Asimmetrico

| Profilo | Profilo Commerciale UP | Profilo Commerciale Down | Mod. Accesso | Velocità netta aggancio Down (kbit/s) | Velocità netta aggancio Up (kbit/s) | Tipo Modulaz. | Max VC x CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 256 | 640 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| B | 256 | 1280 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| B1 | 256 | 1280 | Rate Adaptive | 640 – 1280 | 200 – 256 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| C | 512 | 1280 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| C1 | 512 | 1280 | Rate Adaptive | 1090 – 1280 | 256 – 512 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| D | 256 | 2048 | Rate Adaptive | 640 – 2048 | 256 -280 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| E | 512 | 2048 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| E1 | 512 | 2048 | Rate Adaptive | 2000 -2048 | 256 -512 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| E2 | 512 | 2048 | Rate Adaptive | 2000 -2048 | 384 -512 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| F | 256 | 4096 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| F1 | 256 | 4096 | Rate Adaptive | 768 – 4096 | 225 – 256 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| F2 | 256 | 4096 | Rate Adaptive | 2000 – 4096 | 225 -256 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| F3 | 512 | 4096 | Fixed |  |  | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| F4 | 512 | 4096 | Rate Adaptive | 2000 – 4096 | 384 -512 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| G | 512 | 7000 | Rate Adaptive | 256 – 7000 | 200 -512 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| G1 | 256 | 7000 | Rate Adaptive | 2000 – 7000 | 200 -256 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| G2 | 384 | 7000 | Rate Adaptive | 3000 – 7000 | 300 – 384 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| G3 | 512 | 7000 | Rate Adaptive | 4000 – 7000 | 400 – 512 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| G4 | 256 | 7000 | Rate Adaptive | 640 – 7000 | 225 – 256 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| G5 | 384 | 7000 | Rate Adaptive | 256-7000 | 200 – 384 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| G6 | 384 | 7000 | Rate Adaptive | 4288 – 7000 | 200 – 384 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| G7 | 832 | 7000 | Rate Adaptive | 4000 – 7000 | 512 – 704 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |

ADSL1

| H | 384 | 10M | Rate Adaptive | 4000 - 10000 | 256 -384 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 1024 | 10M | Rate Adaptive | 4000 - 10000 | 512 – 1024 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I | 384 | 20M | Rate Adaptive | 768 – 20000 | 256 – 384 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I1 | 384 | 20M | Rate Adaptive | 2000 - 20000 | 256 – 384 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I2 | 512 | 20M | Rate Adaptive | 4000 - 20000 | 384 – 512 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I3 | 768 | 20M | Rate Adaptive | 4000 - 20000 | 512 – 768 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I4 | 1024 | 20M | Rate Adaptive | 6000 - 20000 | 768 – 1024 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I5 | 1024 | 20M | Rate Adaptive | 4096 - 20000 | 512 – 1024 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I6 | 512 | 20M | Rate Adaptive | 768 – 20000 | 256 – 512 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I7 | 512 | 20M | Rate Adaptive | 4288 - 20000 | 384 – 512 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I8 | 1024 | 20M | Rate Adaptive | 768 - 20000 | 256 – 1024 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |
| I9 | 1024 | 20M | Rate Adaptive | 4288 - 20000 | 384 – 1024 | Fast/Interleaved | 3 se presente VC MultiCast, altrimenti 2 |

ADSL2

## Cessazioni

Tabella 3-B : Controlli formali e semantici – Cessazioni

| <DATI_ACCESSO> |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO_RECORD | DEF-O(3) |  |
| CODICE_SP | DEF-O() |  |
| CODICE_ORDINE_SP | DEF-O() |  |
| TIPO_RICHIESTA | DEF-O(2) |  |
| TIPO_SERVIZIO | DEF-O() |  |
| CARATTERISTICA | DEF-F() |  |
| NOME | DEF-N() |  |
| COGNOME | DEF-N() |  |
| CODICE_FISCALE | DEF-N() |  |
| PARTITA_IVA | DEF-N() |  |
| NUMERO_LINEA | DEF-N() |  |
| TECNOLOGIA | DEF-N() |  |
| PARTICELLA_TOPONOMASTICA | DEF-N() |  |
| INDIRIZZO | DEF-N() |  |
| LOCALITA | DEF-N() |  |
| CAP | DEF-N() |  |
| NUMERO_CIVICO | DEF-N() |  |
| COMPLESSO | DEF-N() |  |
| SCALA | DEF-N() |  |
| PIANO | DEF-N() |  |
| INTERNO | DEF-N() |  |
| INTERFACCIA_MODEM_CLI | DEF-N() |  |
| PROFILO_TECNICO_LINEA | DEF-N() |  |
| MODULAZIONE | DEF-N() |  |
| TIPO_LINEA | DEF-N() |  |
| SPLITTER | DEF-N() |  |
| MODEM | DEF-N() |  |
| CODICE_MODEM | DEF-N() |  |
| ID_RIFERIMENTO_TI | DEF-N() | Dis1 |
| ID_RIFERIMENTO_ISP | DEF-N() | Dis1 |
| CODE_VARIAZIONE | DEF-N() |  |
| ISP_ORIGINALE | DEF-N() |  |
| TGU_ORIGINALE | DEF-N() |  |
| TIPO_ORDINE | DEF-N() |  |
| NOTE | DEF-F() |  |
| PROTOCOLLO | DEF-N() |  |
| TEST_MODE | DEF-F() |  |
| CODICE_PROGETTO | DEF-N() |  |
| TIPO_LMI | DEF-N() |  |
| OFFERTA_SLA_PLUS | DEF-N() |  |
| COPERTURA_ORARIA | DEF-N() |  |
| DATA_DISP_SEDE | DEF-N() |  |
| SLA_PROVIS | DEF-N() |  |
| </DATI_ACCESSO> |  |  |
| <DATI_VC> <VC> |  |  |
| <DATI_VC> </VC> |  |  |
| <DATI_REFERENTE> <REFERENTE> |  |  |
| </REFERENTE> <DATI_REFERENTE> |  |  |
| <DATI_MIGRAZIONI> |  |  |
| </DATI_MIGRAZIONI> |  |  |
| <DATI_VARIAZIONE> |  |  |
| </DATI_VARIAZIONEI> |  |  |
| <DATI_PREQUALIFICA_LINEA> |  |  |
| <//DATI_PREQUALIFICA_LINEA> |  |  |

Attenzione: 	La Sezione DATI_MIGRAZIONE è in bozza e soggetta a revisioni e modifiche a seguito dell’esito dei lavori del tavolo tecnico previsto nell’ambito della delibera 274

## Variazioni

Tabella 3-C : Controlli formali e semantici – Variazioni

| <DATI_ACCESSO> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO_RECORD |  | DEF-O(3) |  |  |
| CODICE_SP |  | DEF-O() |  |  |
| CODICE_ORDINE_SP |  | DEF-O() |  |  |
| TIPO_RICHIESTA |  | DEF-O(3) |  |  |
| TIPO_SERVIZIO |  | DEF-O() |  |  |
| CARATTERISTICA |  | DEF-N() |  |  |
| NOME |  | DEF-N() |  |  |
| COGNOME |  | DEF-N() |  |  |
| CODICE_FISCALE |  | DEF-N() |  |  |
| PARTITA_IVA |  | DEF-N() |  |  |
| NUMERO_LINEA |  | DEF-N() |  |  |
| TECNOLOGIA |  | DEF-N() |  |  |
| PARTICELLA_TOPONOMASTICA |  | DEF-N() |  |  |
| INDIRIZZO |  | DEF-N() |  |  |
| LOCALITA |  | DEF-N() |  |  |
| CAP |  | DEF-N() |  |  |
| NUMERO_CIVICO |  | DEF-N() |  |  |
| COMPLESSO |  | DEF-N() |  |  |
| SCALA |  | DEF-N() |  |  |
| PIANO |  | DEF-N() |  |  |
| INTERNO |  | DEF-N() |  |  |
| INTERFACCIA_MODEM_CLI |  | DEF-N() |  |  |
| PROFILO_TECNICO_LINEA |  | DEF-N() |  |  |
| MODULAZIONE |  | DEF-N() |  |  |
| TIPO_LINEA |  | DEF-N() |  |  |
| SPLITTER |  | DEF-N() |  |  |
| MODEM |  | DEF-N() |  |  |
| CODICE_MODEM |  | DEF-N() |  |  |
| ID_RIFERIMENTO_TI |  | DEF-F() |  |  |
| ID_RIFERIMENTO_ISP |  | DEF-F() |  |  |
| CODE_VARIAZIONE |  | DEF-O() |  |  |
| ISP_ORIGINALE |  | DEF-N() |  |  |
| TGU_ORIGINALE |  | DEF-N() |  |  |
| TIPO_ORDINE |  | DEF-N() |  |  |
| NOTE |  | DEF-F() |  |  |
| PROTOCOLLO |  | DEF-N() |  |  |
| TEST_MODE |  | DEF-F() |  |  |
| CODICE_PROGETTO |  | DEF-F() |  |  |
| TIPO_LMI |  | DEF-N() |  |  |
| OFFERTA_SLA_PLUS |  | DEF-N() |  |  |
| COPERTURA_ORARIA |  | DEF-N() |  |  |
| DATA_DISP_SEDE |  | DEF-N() |  |  |
| SLA_PROVIS |  | DEF-N() |  |  |
| </DATI_ACCESSO> |  |  |  |  |
| <DATI_VC> <VC> |  |  |  |  |
| <DATI_VC> </VC> |  |  |  |  |
| <DATI_REFERENTE> <REFERENTE> |  |  |  |  |
| <DATI_REFERENTE> </REFERENTE> |  |  |  |  |
| <DATI_MIGRAZIONI> |  |  |  |  |
| </DATI_MIGRAZIONI> |  |  |  |  |
| <DATI_VARIAZIONE> |  |  |  |  |
| CARATTERISTICA |  |  | DEF –N() 67,68,77 F(); |  |
| PROFILO_TECNICO_LINEA |  |  | DEF –N() 67,68,77,78- F(); | Per <CODE_VARIAZIONE> = (67,68,77,78) fare riferimento ai profili tecnici VALIDI descritti in tabella PROFILI_TECNICI |
| MODULAZIONE |  |  | DEF-N(); 67,68,77,78-F() |  |
| TIPO_ORDINE |  |  | DEF-N(); 74,75 – F() | Obbligaotiro per <CODE_VARIAZIONE >=74 e <TIPO_SERVIZIO> =I Obbligatorio per <CODE_VARIAZIONE >=75 e TIPO_SERVIZIO =M |
| OFFERTA_SLA_PLUS |  |  | DEF-N(); 71,72,73,78-F(2); |  |
| COPERTURA_ORARIA |  |  | DEF-N(); 71,72,73,78-F(D,E,F,G); |  |
| PARTICELLA_TOPONOMASTICA |  |  | DEF-N() 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE > = 80 e accesso di tipo Naked (attivo con tipo_linea = 2) è obbligatoria |
| INDIRIZZO |  |  | DEF-N() 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE > = 80 e accesso di tipo Naked (attivo con tipo_linea = 2) è obbligatoria |
| LOCALITA |  |  | DEF-N() 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE > = 80 e accesso di tipo Naked (attivo con tipo_linea = 2) è obbligatoria |
| CAP |  |  | DEF-N() 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE > = 80 e accesso di tipo Naked (attivo con tipo_linea = 2) è obbligatoria |
| NUMERO_CIVICO |  |  | DEF-N() 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE > = 80 e accesso di tipo Naked (attivo con tipo_linea = 2) è obbligatoria |
| COMPLESSO |  |  | DEF-N() 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE > = 80 e accesso di tipo Naked (attivo con tipo_linea = 2) è facoltativo |
| SCALA |  |  | DEF-N() 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE > = 80 e accesso di tipo Naked (attivo con tipo_linea = 2) è facoltativa |
| PIANO |  |  | DEF-N() 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE > = 80 e accesso di tipo Naked (attivo con tipo_linea = 2) è facoltativo |
| INTERNO |  |  | DEF-N() 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE > = 80 e accesso di tipo Naked (attivo con tipo_linea = 2) è facoltativo |
| <DATI_VC> <VC> |  |  |  |  |
|  | AZIONE_VC |  | DEF-F(); 69,70,76-O(A,C) 67,68,77-F(V) | Per CODE_VARIAZIONE 69,70,76: Obbligatorio I valori possibili sono (A,C) Per CODE_VARIAZIONE 67,68,77: Facoltativo I valori possibili sono (V) |
|  | VPI |  | DEF-F(); 78-F(8) 67,68,70,77-F() 69,76-O() | Per CODE_VARIAZIONE 67,77: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = V Per CODE_VARIAZIONE 68: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = V e Profilo Tecnico <> L1,L3 Per CODE_VARIAZIONE 78: Obbligatorio per <AZIONE_VC>=A e vale (8) Per CODE_VARIAZIONE 69,76: Obbligatorio Per CODE_VARIAZIONE 70: Obbligatorio per Profilo Tecnico <> L1,L3 |
|  | VCI |  | DEF-F(); 78-F(35,36,38) 67,68,69,70,76,77-F() | Per CODE_VARIAZIONE 67,77: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = V Per CODE_VARIAZIONE 68: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = V e Profilo Tecnico <> L1,L3 Per CODE_VARIAZIONE 78: Obbligatorio per <AZIONE_VC>=A e vale (8) Per CODE_VARIAZIONE 69,76: Obbligatorio Per CODE_VARIAZIONE 70: Obbligatorio per Profilo Tecnico <> L1,L3 |
|  | DLCI |  | DEF-N(); 68,70-F() | Per CODE_VARIAZIONE 68: Obbligatorio per Profilo Tecnico = L1,L3 Per CODE_VARIAZIONE 70: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = A e Profilo Tecnico = L1,L3 |
|  | MCRDOWN |  | DEF-N(); 67,68,69,70-F() | Per CODE_VARIAZIONE 67,68: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = V Per CODE_VARIAZIONE 69,70: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = A |
|  | MCRUP |  | DEF-N(); 67,68,69,70-F() | Per CODE_VARIAZIONE 67,68: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = V Per CODE_VARIAZIONE 69,70: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = A |
|  | PCRDOWN |  | DEF-N(); 67,68,69,70-F() | Per CODE_VARIAZIONE 67,68: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = V Per CODE_VARIAZIONE 69,70: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = A |
|  | PCRUP |  | DEF-N(); 67,68,69,70-F() | Per CODE_VARIAZIONE 67,68: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = V Per CODE_VARIAZIONE 69,70,76: Obbligatorio per <AZIONE_VC> = A |
|  | CLASSE_SERVIZIO |  | DEF-F(); 78-O() | Per Azione_VC=A è obbligatoria Per <CODE_VARIAZIONE >=78 Obbligatoria |
|  | KIT_CONSEGNA |  | DEF-N(); 67-68,69,70,76,78-F() | Per <CODE_VARIAZIONE>=67 e <CARATTERISTICA >(destinazione) =0 è facoltativo Per <CODE_VARIAZIONE>=67 e <CARATTERISTICA >(destinazione) =1 è NULL Per <CODE_VARIAZIONE>=68 e <CARATTERISTICA >(destinazione) =0 è facoltativo Per <CODE_VARIAZIONE>=67 e <CARATTERISTICA >(destinazione) = <CARATTERISTICA>=2 è facoltativo Per <CODE_VARIAZIONE>=68 e <CARATTERISTICA >(destinazione) = <CARATTERISTICA> =1 è facoltativo Per <CODE_VARIAZIONE>=67 e <CARATTERISTICA >(destinazione) = 2 e <CARATTERISTICA >(destinazione) diversa <CARATTERISTICA> è obbligatorio Per <CODE_VARIAZIONE>=68 e <CARATTERISTICA >(destinazione) = 1 e <CARATTERISTICA >(destinazione) diversa <CARATTERISTICA> è obbligatorio Per <CODE_VARIAZIONE >=69,70 , <AZIONE_VC>=A e TIPO_SERVIZIO= High Level Consumo è Obbligatorio Per <CODE_VARIAZIONE >=69,70 , <AZIONE_VC>=A e TIPO_SERVIZIO= Flat è Facoltativo Per <CODE_VARIAZIONE >=76 è Null Per <CODE_VARIAZIONE >=78 è NULL |
|  | CODE_VP |  | DEF-N(); 67-68,69,70,-F() | Per <CODE_VARIAZIONE>=67 e <CARATTERISTICA >(destinazione) =0 è facoltativo Per <CODE_VARIAZIONE>=67 e <CARATTERISTICA >(destinazione) = <CARATTERISTICA> =1 è facoltativo Per <CODE_VARIAZIONE>=67 e <CARATTERISTICA >(destinazione)= 1 e <CARATTERISTICA>=0 è facoltativo se <CODE_VP> è valorizzato Per <CODE_VARIAZIONE>=67 e <CARATTERISTICA >(destinazione) = 1 e <CARATTERISTICA>=2 è obbligatorio Per <CODE_VARIAZIONE>=67 e <CARATTERISTICA >(destinazione)= 2 è NULL Per <CODE_VARIAZIONE>=68 e <CARATTERISTICA >(destinazione) =0 è facoltativo Per <CODE_VARIAZIONE>=68 e <CARATTERISTICA >(destinazione) = 1 è NULL Per <CODE_VARIAZIONE >=69,70 , <AZIONE_VC>=A e TIPO_SERVIZIO= High Level Consumo è Null Per <CODE_VARIAZIONE >=69,70 , <AZIONE_VC>=A e TIPO_SERVIZIO=Flat è Facoltativo |
|  | CODE_VLAN |  | DEF-N(); 78-O() 76-F() | Per <CODE_VARIAZIONE >=76 Obbligatorio per <AZIONE_VC>=A Per <CODE_VARIAZIONE >=78 Obbligatorio |
| </DATI_VC> </VC> |  |  |  |  |
| <DATI_REFERENTE> <REFERENTE> |  |  |  |  |
|  | PROGR_REF |  | DEF-N(); 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE >=80 stessa gestione dell’attivazione |
|  | NOME_REF |  | DEF-N(); 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE >=80 stessa gestione dell’attivazione |
|  | COGNOME_REF |  | DEF-N(); 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE >=80 stessa gestione dell’attivazione |
|  | TEL_REF |  | DEF-N(); 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE >=80 stessa gestione dell’attivazione |
|  | MOB_REF |  | DEF-N(); 80-F() | Per <CODE_VARIAZIONE >=80 stessa gestione dell’attivazione |
| </REFERENTE> </DATI_REFERENTE> |  |  |  |  |
| <DATI_VARIAZIONEI> |  |  |  |  |
| <DATI_PREQUALIFICA_LINEA> |  |  |  |  |
| </DATI_PREQUALIFICA_LINEA> |  |  |  |  |

Attenzione: 	La Sezione DATI_MIGRAZIONE è in bozza e soggetta a revisioni e modifiche a seguito dell’esito dei lavori del tavolo tecnico previsto nell’ambito della delibera 274

NOTE per i controlli-semantici :

- VAR_1 : VPI/VCI e DLCI quando entrambe facoltativi: presenti in mutua esclusione (pratica di tipo ATM= VPI/VCI presenti; tipo FR = DLCI presente)

## Prequalifica_Linea

Tabella 3-D : Controlli formali e semantici – Prequalifica Linea

| <DATI_ACCESSO> |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO_RECORD | DEF-O(3) |  |
| CODICE_SP | DEF-O() |  |
| CODICE_ORDINE_SP | DEF-O() |  |
| TIPO_RICHIESTA | DEF-O(4) |  |
| TIPO_SERVIZIO | DEF-N() |  |
| CARATTERISTICA | DEF-N() |  |
| NOME | DEF-N() |  |
| COGNOME | DEF-N() |  |
| CODICE_FISCALE | DEF-N() |  |
| PARTITA_IVA | DEF-N() |  |
| NUMERO_LINEA | DEF-N() |  |
| TECNOLOGIA | DEF-N() |  |
| PARTICELLA_TOPONOMASTICA | DEF-N() |  |
| INDIRIZZO | DEF-N() |  |
| LOCALITA | DEF-N() |  |
| CAP | DEF-N() |  |
| NUMERO_CIVICO | DEF-N() |  |
| COMPLESSO | DEF-N() |  |
| SCALA | DEF-N() |  |
| PIANO | DEF-N() |  |
| INTERNO | DEF-N() |  |
| INTERFACCIA_MODEM_CLI | DEF-N() |  |
| PROFILO_TECNICO_LINEA | DEF-N() |  |
| MODULAZIONE | DEF-N() |  |
| TIPO_LINEA | DEF-N() |  |
| SPLITTER | DEF-N() |  |
| MODEM | DEF-N() |  |
| CODICE_MODEM | DEF-N() |  |
| ID_RIFERIMENTO_TI | DEF-N() | Dis1 |
| ID_RIFERIMENTO_ISP | DEF-N() | Dis1 |
| CODE_VARIAZIONE | DEF-N() |  |
| ISP_ORIGINALE | DEF-N() |  |
| TGU_ORIGINALE | DEF-N() |  |
| TIPO_ORDINE | DEF-N() |  |
| NOTE | DEF-N() |  |
| PROTOCOLLO | DEF-N() |  |
| TEST_MODE | DEF-N() |  |
| CODICE_PROGETTO | DEF-N() |  |
| TIPO_LMI | DEF-N() |  |
| OFFERTA_SLA_PLUS | DEF-N() |  |
| COPERTURA_ORARIA | DEF-N() |  |
| DATA_DISP_SEDE | DEF-N() |  |
| SLA_PROVIS | DEF-N() |  |
| </DATI_ACCESSO> |  |  |
| <DATI_VC> <VC> |  |  |
| <DATI_VC> </VC> |  |  |
| <DATI_REFERENTE> <REFERENTE> |  |  |
| </REFERENTE> <DATI_REFERENTE> |  |  |
| <DATI_MIGRAZIONI> |  |  |
| </DATI_MIGRAZIONI> |  |  |
| <DATI_VARIAZIONE> |  |  |
| </DATI_VARIAZIONEI> |  |  |
| <DATI_PREQUALIFICA_LINEA> |  |  |
| NUMERO_LINEA | DEF-O() |  |
| BANDA_UP | DEF-O() |  |
| BANDA_DOWN | DEF-O() |  |
| <//DATI_PREQUALIFICA_LINEA> |  |  |

# ALLEGATO 1   ISP/OLO

## Formato della mail di report dell’elaborazione del file

Oggetto

File: <isp_filename> - Codice: <code_lavorazione_file> - Report Elaborazione

<isp_filename> 		 e’ il filename dato dall’ISP al momento dell’invio a Toscanini

<code_lavorazione_file>	 e’ il codice interno associato all’elaborazione del file

Testo

Program version = <version-id>		 e’ la versione del programma parser

DATI IDENTIFICAZIONE

Codice      ISP = <code_isp>		 e’ il codice univoco di riconoscimento dell’ISP

Descrizione     = <descrizione_isp>	 e’ il nome esteso dell’ISP

Nome         utente    = <usr_name>	 nome utente richiedente

Cognome                = <usr_surname>	 cognome

Descrizione            = <usr_desc>	 descrizione

Identificativo interno = <usr_id>	 identificativo interno utente

DATI FILE

Nome file ISP           = <isp_filename>		 e’ il filename dato dall’ISP al momento dell’invio a Toscanini

Nome file interno       = <toscanini_filename>	 e’ il filename presente nel sistema Toscanini

Codice lavorazione file = <code_lavorazione_file>	 e’ il codice interno associato all’elaborazione del file

DATI ELABORAZIONE

Totale pratiche presenti       = <num_righe>		 totale delle righe presenti nel file

Pratiche inserite con successo = <tot_OK>		 pratiche inserite con successo in Toscanini

Pratiche inserite con errore   = <tot_KO>		 pratiche inserite con errore (riconosciuto dal parser o dal programma di immissione)

Pratiche rifiutate dal sistema = <tot_scarti>		 pratiche rifiutate da Toscanini ed immesse negli scarti

Data elaborazione        = <data_elaborazione>	 data elaborazione file

Tempo elaborazione (sec) = <tempo_elaborazione>	 tempo di elaborazione impiegato

## Formato della mail di notifica scarto

Oggetto

File: <isp_filename> (<code_lavorazione_file>) - Ordine ISP: <codice_ordine_isp> - Scarto: <codice_scarto> - Pratica non immessa nel sistema

<isp_filename> 		 e’ il filename dato dall’ISP al momento dell’invio a Toscanini

<code_lavorazione_file>	 e’ il codice interno associato all’elaborazione del file

<codice_ordine_isp>		 codice ordine assegnato all’ISP alla richiesta  campo S1.03

<codice_scarto>  		 e’ il codice numerico univoco di scarto assegnato dal sistema per la pratica rifiutata

Testo

Program version = <version-id>		 e’ la versione del programma parser

DATI IDENTIFICAZIONE

Codice      ISP = <code_isp>		 e’ il codice univoco di riconoscimento dell’ISP

Descrizione     = <descrizione_isp>	 e’ il nome esteso dell’ISP

Nome         utente    = <usr_name>	 nome utente richiedente

Cognome                = <usr_surname>	 cognome

Descrizione            = <usr_desc>	 descrizione

Identificativo interno = <usr_id>	 identificativo interno utente

DATI FILE

Nome file ISP           = <isp_filename>		 e’ il filename dato dall’ISP al momento dell’invio a Toscanini

Nome file interno       = <toscanini_filename>	 e’ il filename presente nel sistema Toscanini

Codice lavorazione file = <code_lavorazione_file>	 e’ il codice interno associato all’elaborazione del file

DATI RICHIESTA

Numero riga     = <file_row>	 e’ il numero di linea elaborata nel file

Lunghezza linea = <row_len>	 e’ la lunghezza in caratteri della linea

record letto    = <linea>		 e’ la linea del file letta

DATI ELABORAZIONE

CODICE SCARTO             = <code_scarto>			 e’ il codice univoco di scarto assegnato da Toscanini alla pratica rifiutata

progressivo scarto file   = <corrente> / <totale_file>	 e’ il progressivo di scarto sul totale degli scarti nel file elaborato

Data elaborazione         = <data_elaborazione>		 data elaborazione nel formato anno-mese-giorno_ore_minuti

Tempo elaborazione (sec.) = <tempo_elaborazione>		 tempo impiegato dal parser per processare la richiesta

RESULT CODE               = <esito_parser>			 risultato sull’elaborazione della richiesta  vedi paragrafo 4.3.1

Request type              = <codice_richiesta>		 richiesta effettuata: 1 : attivazione / 2 : cessazione / 3 : variazione  campo S1.05

CODICE ORDINE ISP         = <codice_ordine_isp>		 codice ordine assegnato all’ISP alla richiesta  campo S1.03

Tipo Servizio             = <tipo_servizio>			 tipo di servizio richiesto  campo S1.06

Caratteristica            = <caratteristica_servizio>	 e’ la caratteristica associata al servizio richiesto  campo S1.07

Code check                = <codice_controllo_formale>	 classe_servizio estratta (att/disatt) o code_variazione  identificativo regole formali

Family                    = <famiglia_del_servizio>		 puo’ essere WHOLESALE o CVP

CAUSALE SCARTO            = <causale_scarto>			 motivo dello scarto della pratica   vedi paragrafo Error: Reference source not found

DETTAGLIO ERRORI

err[<num_errore>] = <dettaglio_errore>		 [lista] progressivo di errore della pratica e spiegazione dell’errore  vedi paragrafo Error: Reference source not found

## Formato della mail di analisi richiesta (test-mode)

Oggetto

*** TEST MODE *** File: <isp_filename> (<code_lavorazione_file>) - Ordine ISP: <codice_ordine_isp> - Code_test: <codice_test> - Dettaglio Analisi Richiesta

<isp_filename> 		 e’ il filename dato dall’ISP al momento dell’invio a Toscanini

<code_lavorazione_file>	 e’ il codice interno associato all’elaborazione del file

<codice_ordine_isp>		 codice ordine assegnato all’ISP alla richiesta  campo S1.03

<codice_test>  		 e’ il codice numerico univoco di test assegnato dal sistema per la pratica rifiutata

Testo

Program version = <version-id>		 e’ la versione del programma parser

DATI IDENTIFICAZIONE

Codice      ISP = <code_isp>		 e’ il codice univoco di riconoscimento dell’ISP

Descrizione     = <descrizione_isp>	 e’ il nome esteso dell’ISP

Nome         utente    = <usr_name>	 nome utente richiedente

Cognome                = <usr_surname>	 cognome

Descrizione            = <usr_desc>	 descrizione

Identificativo interno = <usr_id>	 identificativo interno utente

DATI FILE

Nome file ISP           = <isp_filename>		 e’ il filename dato dall’ISP al momento dell’invio a Toscanini

Nome file interno       = <toscanini_filename>	 e’ il filename presente nel sistema Toscanini

Codice lavorazione file = <code_lavorazione_file>	 e’ il codice interno associato all’elaborazione del file

DATI RICHIESTA

Numero riga     = <file_row>	 e’ il numero di linea elaborata nel file

Lunghezza linea = <row_len>	 e’ la lunghezza in caratteri della linea

record letto    = <linea>		 e’ la linea del file letta

DATI ELABORAZIONE

Codice test               = <code_test>				 e’ il codice univoco di test assegnato da Toscanini alla pratica in test-mode

progressivo test file   	= <corrente> / <totale_file>	 e’ il progressivo di test sul totale di quelli presenti nel file elaborato

Data elaborazione         = <data_elaborazione>		 data elaborazione nel formato anno-mese-giorno_ore_minuti

Tempo elaborazione (sec.) = <tempo_elaborazione>		 tempo impiegato dal parser per processare la richiesta

RESULT CODE               = <esito_parser>			 risultato sull’elaborazione della richiesta  vedi paragrafo 4.3.1

Request type              = <codice_richiesta>		 richiesta effettuata: 1 : attivazione / 2 : cessazione / 3 : variazione  campo S1.05

CODICE ORDINE ISP         = <codice_ordine_isp>		 codice ordine assegnato all’ISP alla richiesta  campo S1.03

Tipo Servizio             = <tipo_servizio>			 tipo di servizio richiesto  campo S1.06

Caratteristica            = <caratteristica_servizio>	 e’ la caratteristica associata al servizio richiesto  campo S1.07

Code check                = <codice_controllo_formale>	 classe_servizio estratta (att/disatt) o code_variazione  identificativo regole formali

Family                    = <famiglia_del_servizio>		 puo’ essere WHOLESALE o CVP

CAUSALE SCARTO            = <causale_scarto>			 motivo dello scarto della pratica  (solo se errata)  vedi paragrafo Error: Reference source not found

DETTAGLIO ANALISI

--- sezione FIX ---					 lista dei campi presenti nella parte FIX (S1)

num [<field_num>] name = <field_name> result = <field_result> VALUE = <field_value>

-- internal_name= <int_name>; pos= <pos>(+1); dim= <dim>; reg-expr= <re>; formal-check= <formal_check>

--- sezione VAR ---					 lista delle sezioni VAR (S2); si devono ripetere per S1.39: NUMERO_VC volte

>>> ripetizione <curr_rep>/<tot_var>		 lista dei campi presenti nella parte VAR (S2) per la ripetizione <curr_rep>

num [<field_num>] name = <field_name> result = <field_result> VALUE = <field_value>

-- internal_name= <int_name>; pos= <pos>(+1); abs_pos= <abs_ofs>(+1); dim= <dim>; reg-expr= <re>; formal-check= <formal_check>

DETTAGLIO ERRORI

err[<num_errore>] = <dettaglio_errore>		 [lista] progressivo di errore della pratica e spiegazione dell’errore  vedi paragrafo Error: Reference source not found

dove :

<field_num>		 progressivo posizione campo all’interno della sezione di riferimento (S1 o S2)

<field_name>		 nome documentato del campo

<field_result>	 result_code_campo: 0 = ok (campo senza errori) / -1 = errore di reg-expr / -2 = errore regola formale

<field_value >	 valore del campo letto dal programma parser

<int_name>		 identificativo interno del campo

<pos>			 posizione inizio campo relativa alla sezione di appartenenza (S1 o S2)

<abs_ofs>		 posizione inizio campo assoluta nella riga del file analizzata

<re>			 reg-expr da convalidare

<formal_check>	 regola formale da convalidare

### Decodifica del campo <esito_parser>

Il campo <esito_parser> documenta il risultato dell’elaborazione della richiesta sia del parser che, se invocato, del programma di immissione nel sistema.

Come documentato in Error: Reference source not found la richiesta attraversa vari step di elaborazione, e al verificarsi di un errore il processo di analisi puo’ fermarsi (e quindi scartare la richiesta) oppure continuare nei successivi (fino a richiedere l’immissione della richiesta nel sistema con esito KO); ognuno di questi step ha un proprio result-code ed il campo <esito_parser> e’ l’ OR bit-a-bit dell’esito di ogni step percorso.

Tabella Tabella 4-D : Result-code processo elaborazione richiesta

| step | programma | result-code | descrizione_errore |
| --- | --- | --- | --- |
| elaborazione ed immissione OK | parser + immissione | 0 | Sia il programma di analisi richiesta (parser) che quello di immissione nel sistema non hanno rilevato errori; la pratica proseguira’ l’elaborazione in Toscanini secondo l’automa predeterminato. |
| step #1 : controllo len sezione FIX (S1) | parser | 1 | la riga del file in analisi e’ vuota Richiesta inserita direttamente negli scarti |
| step #1 : controllo len sezione FIX (S1) | parser | 2 | la lunghezza della riga e’ minore della dimensione della sezione FIX Richiesta inserita direttamente negli scarti |
| step #3 : controllo len sezione VAR (S2) | parser | 4 | la lunghezza della parte VAR della riga e’ minore di quella attesa (calcolata con numero_vc_letti * dimensione_sezione_VAR) Richiesta inserita direttamente negli scarti |
| step #2, #4 : check reg-expr S1+S2 | parser | 8 | Errore sintattico in uno o piu’ campi (reg-expr) (i campi in errore avranno result-code=-1) |
| step #5 : check specifici tipo richiesta | parser | 16 | Richiesta inserita direttamente negli scarti possibili cause di errore : - il tipo_record (s1.01) che identifica il tracciato e’ errato; - il codice isp della richiesta non corrisponde a quello associato all’utente che ha spedito il file - la richiesta e’ priva del campo obbligatorio S1.03 : CODICE_ORDINE_SP - il campo S1.05 : TIPO_RICHIESTA non ne identifica una valida (att/disatt/variazione) - per le richieste di att/disatt la combinazione di valori tra i campi S1.06:TIPO_SERVIZIO – S1.07:CARATTERISTICA (necessaria per estrarre la classe_servizio) non e’ tra quelle consentite - per le richieste di variazione il campo S1.44:CODE_VARIAZIONE non ha un valore consentito - Il tipo di richiesta (att/disatt/variazione) pur essendo presente in catalogo e’ disabilitata dal sistema |
| step #6 : abilitazione ISP | parser | 32 | l’OLO/ISP non e’ abilitato da Toscanini al tipo di richiesta effettuata Richiesta inserita direttamente negli scarti |
| step #7, #8 : check regole formali S1+S2 | parser | 64 | Errore di validazione regole-formali su uno o piu’ campi (i campi in errore avranno result-code=-2) |
| step #10 : check semantico | parser | 128 | Errore sui controlli semantici. E’ possibile anche se uno o piu’ campi in relazione non hanno superato i controlli di reg-expr e formali (fase di pre-check semantica non superata) |
| step #12 : richiesta immissione | immissione | 256 | La richiesta e’ stata inserita con esito sfavorevole KO nel sistema Toscanini per una di queste cause : - il parser ha rilevato errori “non-bloccanti” - il programma di immissione ha rilevato errori di consistenza tra i dati della richiesta e quelli gia’ presenti nel sistema |
| step #12 : richiesta immissione | immissione | 512 | La richiesta e’ stata rifiutata da Toscanini e verra’ quindi inserita negli scarti. Il programma di immissione ha rilevato gravi errori nei dati della richiesta o c’e’ stata un’anomalia nel sistema |
| step #11bis : riconoscimento test-mode | parser | 1024 | La richiesta viene riconosciuta dal parser come test-mode e ne viene effettuata la sola analisi senza richiederne l’immissione in Toscanini. Viene spedita all’ISP una mail dettagliata di analisi e la richiesta e’ inserita nel db che storicizza i test |