AlLegato 18

MODALITA’ DI DIALOGO TRA I DIVERSI OPERATORI

Gestione delle richieste di NP geografica non associate all’accesso 
Prima portabilità e portabilità successiva
(c.d. NP pura) 

Delibera n.  41/09/CIR

INDICE

1.	Scopo e campo di applicazione	3

2.	Aspetti funzionali	3

2.1.	Modalita’ di comunicazione	3

2.2.	Nomenclatura nome file e tracciato record operatore	4

3.	Aspetti tecnici della comunicazione	5

3.1.	Protocollo	5

3.2.	Modalità	6

3.3.	Codici di errore	8

4.	XSD degli XML	9

# Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche di dettaglio per la realizzazione dell’interfaccia tra tutti gli operatori coinvolti nel processo di Number Portability. Nel dettaglio scopo del documento è quello di definire le modalità tecniche di comunicazione tra Recipient, Donor e Donating durante la comunicazione fra le parti.

# Aspetti funzionali

# Modalita’ di comunicazione

L’integrazione tra il Recipient (ivi inclusa Telecom Italia Retail), Donor e il Donating coinvolti nel processo di Number Portability avverrà attraverso l’interrogazione dei server https degli operatori aderenti al servizio.

La comunicazione tra i server degli operatori sarà orientata all’invio di file di richiesta e alla ricezione dei file di risposta. Sarà sempre possibile inviare e ricevere le notifiche nell’orario di apertura servizio Lun-Ven 8:00-19:00.

Gli Operatori si impegnano a fare in modo che la comunicazione tra i server dell’operatore Donating in caso di comunicazione di ko al Donor, o dell’operatore Recipient in caso di richiesta di annullamento al Donor, si svolgerà nella fascia oraria 8:00 – 18:00 dei giorni lavorativi.  Le richieste ricevute dopo le 18 potranno essere processate dal Donor o entro le 19 o il giorno lavorativo successivo.

Nel caso TI donating il riscontro della verifica PIN sarà fornito, entro le 24 ore solari nella finestra oraria 8:00 – 18:00, anche nella giornata di sabato. Di conseguenza l’operatore Donor manterrà aperta la finestra oraria 8:00 – 18:00 e l’operatore Recipient manterrà aperta la finestra oraria 8:00 – 19:00 anche nella giornata di sabato per consentire la gestione di questa singola casistica.

Il dialogo tra i soggetti viene innescato dal Recipient il quale inoltra verso il Donor il file di richiesta di Number Portability che a sua volta lo trasmette ai Donating (vedi allegato 14 in cui sono evidenziati i flussi XML).

Ogni singolo file conterrà un numero massimo N=100 di richieste. Un qualsiasi file di richiesta NP N_xml o di risposta R_xml (con N si intende una richiesta come meglio specificato nel paragrafo 2.2 e con R si intende una Risposta) ha la struttura dettagliata in coda al documento. Ogni singola richiesta o risposta presente all’interno del file fornisce evidenza della numerazione oggetto di Number Portability. Il ricevente provvede ad acquisire il file di richiesta o risposta di Number Portability e qualora tale attività vada a buon fine, ossia il file sia stato acquisito correttamente dal ricevente quest’ultimo provvede a notificare l’avvenuta corretta acquisizione del file attraverso il file N_xml-ack oppure R_xml-ack che hanno la struttura dettagliata in coda al documento. L’emissione del file N_xml-ack oppure R_xml-ack è sinonimo di avvenuta acquisizione del file da parte del ricevente e darà evidenza del rispetto (ack positivo) o del mancato rispetto (ack negativo) del formalismo di dialogo condiviso. In altre parole l’ack positivo è sinonimo di file di richiesta avente una struttura conforme alle specifiche condivise; l’ack negativo è sinonimo di file di richiesta avente una struttura non conforme alle specifiche condivise. Il file N_xml-ack oppure R_xml-ack non fornirà alcun dettaglio circa la correttezza o meno del contenuto informativo del file: sarà un riscontro circa la correttezza o meno della struttura dell’ N_xml o R_xml ricevuto. Qualora il mittente non riceva alcun ack di esito, potrà veicolare nuovamente il medesimo file N_xml o di risposta R_xml precedentemente inviato nell’arco della stessa giornata.

I tempi e le mimiche di NP sono riportati nell’Allegato 14.

I dettagli relativi alla struttura dei singoli xml sono riportati nella sezione “FORMATO DI DETTAGLIO XML”.

Si precisa che gli operatori mittenti verificheranno prima di inviare il file, tramite gli schemi XSD (XSD_N e XSD _R riportati in allegato 19), che:

- Ciascun campo non sia formalmente errato (lunghezza massima errata oppure tipo campo errato);

- Ciascun campo sia valorizzato come previsto dal tracciato record (Allegato 15);

- Ciascun campo non sia popolato con un valore non previsto dal tracciato record.

In questo modo gli operatori avranno la possibilità di verificare, prima di inviare i file, le singole richieste e quindi minimizzare gli scarti da parte dell’operatore ricevente.

Anche l’operatore ricevente utilizzerà lo stesso schema XSD allo scopo di verificare le informazioni ricevute.

In particolare le verifiche effettuate dal Donor Donating e Recipient dall’xsd nel formato xml sono schematizzate nella tabella seguente:

| Descrizione Rifiuto | [ID corrispondente al nome campo] | Cause per le quali viene prodotto il rifiuto | Applicazioni causali di scarto |
| --- | --- | --- | --- |
| Il campo [nome campo] è formalmente errato | [ID campo] | Si applica a tutti i campi OBB e OPZ del tracciato record. Nel [nome campo ] della descrizione rifiuto è riportato il nome del campo del TR formalmente errato. | Attivazione Cessazione Cessazione con rientro Annullamento Rimodulazione |
| Il campo [nome campo] non è valorizzato | [ID campo] | Si applica a tutti i campi OBB e OPZ del tracciato record. Nel [nome campo ] della descrizione rifiuto è riportato il nome del campo del TR non valorizzato. | Attivazione Cessazione Cessazione con rientro Annullamento Rimodulazione |
| Il campo [nome campo] è popolato con un valore non previsto dal tracciato record | [ID campo] |  | Attivazione Cessazione Cessazione con rientro Annullamento Rimodulazione |

# Nomenclatura nome file e tracciato record operatore

Lo scambio di informazioni tra gli attori coinvolti avverrà attraverso l’invio su https di file xml.

Ciascun mittente produrrà un file xml per ciascun ricevente impattato dal processo di Number Portability seguendo la seguente nomenclatura per il nome:

La regola di denominazione dei file è la seguente:

- Tipo file:  N o R a seconda che si tratti di un file di richiesta o di uno di risposta;

  - N nel caso di TIPO COMUNICAZIONE 1, 3, 8, 10 e 11;

  - R negli altri casi

- Prefisso costante ‘NP’

- Codice OPERATORE Mittente;

- Codice OPERATORE Destinatario;

- Data di invio: la data sarà espressa nel formato AAAAMMGG;

- Identificativo giornaliero: un intero caratterizzato da 5 cifre attraverso cui rendere univoci i file di una stessa giornata verso uno stesso OPERATORE. Non sarà necessario che l’identificativo sia strettamente un progressivo, il solo vincolo sarà l’impossibilità di inviare all’interno della stessa giornata due differenti file per uno stesso OPERATORE contraddistinti da uno stesso progressivo.

- Estensione: “.xml”, cioè l’estensione dei file xml.

Ognuno dei suddetti campi all’interno del nome file sarà separato dal carattere “_”. Ad esempio: N_NP_OPI_TLC_20081110_00001.xml

Ad esempio i nomi dei file di:

- richiesta di Number Portability che potrà pervenire a COLT Telecom (Donor) da Vodafone (Recipient) su cliente WIND (donating) avrà pertanto un formato simile al seguente:  N_ NP_OPI_COL_20091707_00001.xml

- Il file che COLT Telecom (Donor) invierà a Vodafone (recipient) per la Notifica accettazione avrà pertanto un formato simile al seguente : R_ NP_COL_OPI_20091707_00001.xml

- Il file che COLT Telecom (Donor) invierà a WIND (donating) per le Notifica NP con DAC avrà pertanto un formato simile al seguente : N_NP_ COL_ WIN_20091707_00001.xml

Nota: l’esempio presume che nella giornata del 17 luglio 2009 sia il primo file scambiato.

# Aspetti tecnici della comunicazione

# Protocollo

Il protocollo utilizzato per le comunicazioni con l’esterno è il protocollo standard per la rete internet: HTTPS/Mutua Certificazione (HTTP con supporto del Secure Socket Layer - SSL).

Sul Web-Server sono attivate le capacità di sicurezza fornite dal certificato digitale SSL, che garantisce l’origine e l’autenticità del sito, nonché la crittografia del flusso di informazioni fra Client e Server.

E’ previsto il riutilizzo della piattaforma OLO2OLO (Delibera 274/07/CONS) sfruttando l’attuale sito anche per il nuovo processo di NP riutilizzando il certificato attualmente utilizzato.

# Modalità

L’integrazione tra il Recipient, Donor e Donating, coinvolti nel processo di Number Portability, avverrà tramite l’interrogazione dei server https, da parte degli operatori aderenti al servizio, attraverso le seguenti modalità:

- invio  dei file xml  di richiesta Number Portability (N_xml) oppure dei file di notifica (R_xml)

-acquisizione dei file xml di richiesta Number Portability N_xml) oppure dei file di notifica (R_xml) con relativo ack sincrono (N_xml-ack, R_xml-ack)

Invio dei file

La modalità di accesso al sistema mediante il protocollo HTTPS è la seguente:

- Il Client si autentica al server  presentando le sue credenziali tramite un opportuno certificato digitale

- Il Client effettua una submit di tipo post su richiesta multipart/form-data al server, invocando un’opportuna risorsa mediante un URL caratterizzato dal seguente standard:

https://DNS:443/context/NomeComponente?<parametro1>=<valore1>&<parametro2>=<valore2>&…&<parametroN>=<valoreN>

I parametri 1.. N sono necessari alla componente del Server  per salvare in maniera opportuna il file inviato dal Client

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| DNS | DNS del server operatore che espone il servizio di upload |
| Porta | Porta su cui risponde il server dell’operatore. |
| Context | Context Root dell’applicazione dell’operatore preposta a ricevere i file. |
| NomeComponente | Nome della servlet preposta all’acquisizione del file – ad esempio upload |
| Operatore | Codice identificativo dell’operatore che invia il file |
| TipoFile | Tipologia del file da inviare. I possibili valori sono: - ‘N’ per i file contenenti le richieste di Number Portability destinate all’operatore verso cui si sta effettuando l’upload - ‘R’ per i file contenenti le risposte alle richieste di Number Portability precedentemente inviate verso un operatore. |
| FileName | Nome del file da inviare all’operatore. |

Tabella 1 – Lista dei valori della URL di connessione ai server degli operatori.

- Il server, alla ricezione del file, effettua la validazione dello stesso in base allo schema xsd coerente con i tracciati record di NP.  I file inviati dovranno contenere al più 100 richieste. Il controllo verrà effettuato attraverso un’apposita constraint sullo schema xsd.

- Il server invia al client la notifica di presa in carico (xml-ack) attraverso un messaggio XML di esito OK/KO sulla stessa sessione HTTPS instaurata dal chiamante. Il messaggio XML deve rispettare lo schema xsd.

Una volta ricevuta dal mittente una risposta xml-ack per un file, non sarà possibile inviare una seconda richiesta relativa allo stesso file, contenente parametri o contenuto dei file differenti. 
Sarà invece possibile risottomettere più volte verso il Destinatario la stessa richiesta con gli stessi parametri e lo stesso file xml, sia nel contenuto che nel nome: in tal caso il Server dovrà restituire sempre la stessa risposta fornita durante la prima ricezione.

Gestione degli errori di Invio

Le seguenti casistiche di errore dovranno essere gestite tramite l’invio di un messaggio xml-ack di acknowledgment negativo in caso di non corretta ricezione del file xml corrispondente:

- Parametri non validi: si riferisce all’eventualità in cui uno dei parametri risulti valorizzato in maniera errata.

- Nessun File: upload verso l’operatore senza l’attachment del file corrispondente.

- Errore di Formato del File: Mancata validazione in base all’xsd condiviso.

In caso di errore di trasmissione, il client provvederà a risottomettere l’operazione di upload. L’errore di trasmissione verrà notificato al client tramite opportuno errore di protocollo sulla connessione HTTPS.

Il verificarsi di uno qualsiasi dei suddetti errori comporterà la mancata acquisizione dell’intero file da parte del Server. Nessuno dei record in esso contenuti potrà quindi considerarsi inviato.

Non è previsto che l’operatore destinatario possa produrre una risposta XML non valida rispetto allo schema xsd. Pertanto, ciascun operatore dovrà sottoporre a validazione la risposta XML prima di inviarla all’operatore mittente.

Acquisizione dei file

Viene messa a disposizione di tutti gli operatori, coinvolti nel processo di Number Portability, un URL attraverso il quale effettuare l’invio dei files relativi alle richieste di Number Portability precedentemente inviate.

In particolare, la comunicazione tra il Client del mittente e il Server del destinatario avverrà secondo quanto descritto di seguito:

- Il Client dell’operatore mittente si autentica al server del destinatario presentando le sue credenziali tramite un opportuno certificato digitale.

- Il Client dell’operatore mittente effettua una submit di tipo post su richiesta multipart/form-data al server del destinatario, invocando un’opportuna risorsa mediante un URL caratterizzato dal seguente standard:

https://DNS:443/context/NomeComponente?<parametro1>=<valore1>&<parametro2>=<valore2>&…&<parametroN>=<valoreN>

I parametri1… N sono necessari alla componente del Recipient per salvare in maniera opportuna il file inviati dal Donor.

Non esiste corrispondenza uno a uno tra i file di richiesta inviati e quelli di risposta ricevuti: le risposte alle richieste contenute in un singolo file potranno essere ricevute dal ricevente suddivise in più file, inviati in giorni differenti. Per i controlli formali fanno fede i tempi descritti nell’Allegato 14.

Una volta che l’operatore mittente ha ricevuto una risposta xml per un file, non sarà possibile inviare una seconda richiesta relativa allo stesso file, contenetene parametri o contenuto del  file differenti.

Sarà invece possibile risottomettere la stessa richiesta con gli stessi parametri e lo stesso file xml (sia nel contenuto che nel nome) più volte verso il ricevente: che in tal caso dovrà restituire sempre la stessa risposta fornita durante la prima ricezione.

Gestione degli errori di acquisizione

Le seguenti casistiche di errore dovranno essere gestite tramite l’invio di un messaggio xml di acknowledgment negativo in caso di non corretta ricezione del file da parte dell’operatore Recipient:

- Parametri non validi: si riferisce all’eventualità in cui uno dei parametri risulti valorizzato in maniera errata.

- Nessun File: upload verso l’operatore senza l’attachment del file corrispondente.

- Errore di Formato del File: Mancata validazione in base all’xsd condiviso.

In caso di errore di trasmissione, il mittente provvederà a risottomettere l’operazione di spedizione. L’errore di trasmissione sarà notificato al mittente tramite opportuno errore di protocollo sulla connessione HTTPS.

Il verificarsi di uno qualsiasi dei suddetti errori comporterà la mancata acquisizione dell’intero file da parte del ricevente. Nessuno dei record in esso contenuti potrà quindi considerarsi inviato.

Non è previsto che l’operatore destinatario possa produrre una risposta XML non valida rispetto allo schema xsd. Pertanto, ciascun operatore dovrà sottoporre a validazione la risposta XML prima di inviarla all’operatore mittente.

# Codici di errore

Di seguito una tabella riassuntiva di tutti i codici di errore che si potranno presentare in fase di invocazione della componente di upload esposta da ciascun operatore e che potranno essere contenute nell’XML di risposta ricevuto dal client:

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 01 | Nome file non valido |
| 02 | Nome OPERATORE mittente non valido |
| 03 | Tipo file non valido |
| 04 | File non presente |
| 05 | File non valido |

01 - Nome file non valido: tale errore sarà restituito nel caso in cui il parametro corrispondente non sia presente, oppure non sia valorizzato oppure sia valorizzato senza rispecchiare la nomenclatura condivisa con tutti gli operatori. (ad es. se la data contenuta nel nome del file non corrisponde alla data di effettivo invio dello stesso)

02 - Nome OPERATORE mittente non valido: tale errore sarà restituito nel caso in cui il parametro corrispondente non sia presente, oppure valorizzato con un valore che non corrisponde al codice di uno degli operatori interessati nel processo di Number Portability.

03 - Tipo file non valido: tale errore sarà restituito nel caso in cui il parametro corrispondente non sia presente, oppure valorizzato senza rispecchiare la nomenclatura condivisa con tutti gli operatori.

04 - File non presente: tale errore sarà restituito a fronte della chiamata verso la componente di upload di un operatore senza l’invio del file corrispondente.

05 - File non valido: tale errore sarà restituito dall’operatore destinatario del file a seguito della verifica che il file non sia “leggibile” o che non risulti valido in base ai vincoli semantici contenuti nello schema xsd condiviso tra gli operatori.

# XSD degli XML

Gli XSD sono definiti nell’Allegato 19.