Giugno 2022

DELIBERA N. 103/21/CIR
Integrazioni e modifiche alla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR


Tavolo tecnico con gli Operatori

Allegato 6

Modalità di colloquio

INDICE

1.	Scopo e campo di applicazione	3

2.	Aspetti funzionali	3

2.1.	Modalita’ di comunicazione	3

2.2.	Nomenclatura nome file e tracciato record operatore	4

3.	Aspetti tecnici della comunicazione	5

3.1.	Protocollo	5

3.2.	Modalità	5

3.3.	Invio dei file	5

3.4.	Gestione degli errori di Invio	6

3.5.	Acquisizione dei file	7

3.6.	Gestione degli errori di acquisizione	7

3.7.	Codici di errore	8

4.	XSD degli XML	8

# Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche di dettaglio per la realizzazione dell’interfaccia tra tutti gli operatori coinvolti nel processo di Number Portability. Nel dettaglio scopo del documento è quello di definire le modalità tecniche di comunicazione tra Recipient, Donor e Donating/Returning durante la comunicazione fra le parti.

# Aspetti funzionali

# Modalita’ di comunicazione

L’integrazione tra il Recipient, il Donor e il Donating/Returning coinvolti nel processo di Number Portability avverrà attraverso l’interrogazione dei server https degli operatori aderenti al servizio.

La comunicazione tra i server degli operatori sarà orientata all’invio di file di richiesta e alla ricezione dei file di risposta.

La comunicazione tra il Donating ed il Donor in caso di KO per “Verifiche tecniche e codice segreto”, si svolgerà nella fascia oraria 8:00 – 18:00 dei giorni lavorativi.

Tali comunicazioni di KO del Donating, ricevute entro le 18:00 del giorno lavorativo, dovranno essere processate dal Donor ed inoltrate al Recipient entro le 19:00 del giorno lavorativo stesso.

Il dialogo tra i soggetti viene innescato dal Recipient il quale inoltra verso il Donor il file di richiesta di NP che a sua volta lo trasmette ai Donating (vedi allegato 1).

Ogni singolo file conterrà un numero massimo N=100 di richieste. Un qualsiasi file di richiesta NP 103N_xml o di risposta 103R_xml (con N si intende una richiesta come meglio specificato nel paragrafo 2.2 e con R si intende una Risposta) ha la struttura dettagliata in coda al documento. Ogni singola richiesta o risposta presente all’interno del file fornisce evidenza della numerazione oggetto di NP. Il ricevente provvede ad acquisire il file di richiesta o risposta di NP e qualora tale attività vada a buon fine, ossia il file sia stato acquisito correttamente dal ricevente quest’ultimo provvede a notificare l’avvenuta corretta acquisizione del file attraverso il file 103N_xml-ack oppure 103R_xml-ack che hanno la struttura dettagliata in coda al documento. L’emissione del file 103N_xml-ack oppure 103R_xml-ack è sinonimo di avvenuta acquisizione del file da parte del ricevente e darà evidenza del rispetto (ack positivo) o del mancato rispetto (ack negativo) del formalismo di dialogo condiviso. In altre parole:

- l’ack positivo è sinonimo di file di richiesta avente una struttura conforme alle specifiche condivise;

- l’ack negativo è sinonimo di file di richiesta avente una struttura non conforme alle specifiche condivise.

Il file 103N_xml-ack oppure 103R_xml-ack non fornirà alcun dettaglio circa la correttezza o meno del contenuto informativo del file: sarà un riscontro circa la correttezza o meno della struttura del file 103N_xml o 103R_xml ricevuto.

Qualora il mittente non riceva alcun ack di esito, potrà veicolare nuovamente il medesimo file 103N_xml o di risposta 103R_xml precedentemente inviato nell’arco della stessa giornata.

I tempi e le mimiche di NP sono riportati nell’Allegato 1.

I dettagli relativi alla struttura dei singoli xml sono riportati nella sezione “FORMATO DI DETTAGLIO XML”.

Si precisa che gli operatori mittenti verificheranno prima di inviare il file, tramite gli schemi XSD (XSD_N e XSD _R riportati in allegato 7), che:

- Ciascun campo non sia formalmente errato (lunghezza massima errata oppure tipo campo errato);

- Ciascun campo sia valorizzato come previsto dal tracciato record (Allegato 2);

- Ciascun campo non sia popolato con un valore non previsto dal tracciato record.

In questo modo gli operatori avranno la possibilità di verificare, prima di inviare i file, le singole richieste e quindi minimizzare gli scarti da parte dell’operatore ricevente.

Anche l’operatore ricevente utilizzerà lo stesso schema XSD allo scopo di verificare le informazioni ricevute.

# Nomenclatura nome file e tracciato record operatore

Lo scambio di informazioni tra gli attori coinvolti avverrà attraverso l’invio su https di file xml.

Ciascun mittente produrrà un file xml per ciascun ricevente impattato dal processo di NP seguendo la seguente nomenclatura per il nome:

La regola di denominazione dei file è la seguente:

- Tipo file: 103N o 103R a seconda che si tratti di un file di richiesta o di uno di risposta;

  - 103N nel caso di TIPO COMUNICAZIONE 1, 3, 8, 10, 11, 16, 17 e 18

  - 103R negli altri casi

- Prefisso costante ‘NP’

- Codice OPERATORE Mittente

- Codice OPERATORE Destinatario

- Data di invio: la data sarà espressa nel formato AAAAMMGG

- Identificativo giornaliero: un intero caratterizzato da 5 cifre attraverso cui rendere univoci i file di una stessa giornata verso uno stesso OPERATORE. Non sarà necessario che l’identificativo sia strettamente un progressivo, il solo vincolo sarà l’impossibilità di inviare all’interno della stessa giornata due differenti file per uno stesso OPERATORE contraddistinti da uno stesso progressivo.

- Estensione: “.xml”, cioè l’estensione dei file xml.

Ognuno dei suddetti campi all’interno del nome file sarà separato dal carattere “_”. Ad esempio: 103N_NP_OPI_TLC_20081110_00001.xml

Ad esempio, i nomi dei file di:

- richiesta di NP che potrà pervenire a COLT Telecom (Donor) da Vodafone (Recipient) su cliente WIND (donating) avrà pertanto un formato simile al seguente: 103N_ NP_OPI_COL_20091707_00001.xml

- Il file che COLT Telecom (Donor) invierà a Vodafone (recipient) per la Notifica accettazione avrà pertanto un formato simile al seguente: 103R_ NP_COL_OPI_20091707_00001.xml

- Il file che COLT Telecom (Donor) invierà a WIND (donating) per le Notifica NP con DAC avrà pertanto un formato simile al seguente: 103N_NP_ COL_ WIN_20091707_00001.xml

Nota: l’esempio presume che nella giornata del 17 luglio 2009 sia il primo file scambiato.

# Aspetti tecnici della comunicazione

# Protocollo

Il protocollo utilizzato per le comunicazioni con l’esterno è il protocollo standard per la rete internet: HTTPS/Mutua Certificazione (HTTP con supporto del Transport Layer Security - TLS).

Sul Web-Server sono attivate le capacità di sicurezza fornite dal certificato digitale, che garantisce l’origine e l’autenticità del sito, nonché la crittografia del flusso di informazioni fra Client e Server.

# Modalità

L’integrazione tra il Recipient, Donor e Donating, coinvolti nel processo di NP, avverrà tramite l’interrogazione dei server https, da parte degli operatori aderenti al servizio, attraverso le seguenti modalità:

- invio dei file xml di richiesta NP (103N_xml) oppure dei file di notifica (103R_xml)

- acquisizione dei file xml di richiesta NP 103N_xml) oppure dei file di notifica (103R_xml) con relativo ack sincrono (103N_xml-ack, 103R_xml-ack).

# Invio dei file

La modalità di accesso al sistema mediante il protocollo HTTPS è la seguente:

- Il Client si autentica al server presentando le sue credenziali tramite un opportuno certificato digitale

- Il Client effettua una submit di tipo post su richiesta multipart/form-data al server, invocando un’opportuna risorsa mediante un URL caratterizzato dal seguente standard:

https://DNS:443/context/NomeComponente?<parametro1>=<valore1>&<parametro2>=<valore2>&…&<parametroN>=<valoreN>

I parametri 1 ... N sono necessari alla componente del server per salvare in maniera opportuna il file inviato dal Client.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| DNS | DNS del server operatore che espone il servizio di upload |
| Porta | Porta su cui risponde il server dell’operatore. |
| Context | Context Root dell’applicazione dell’operatore preposta a ricevere i file. |
| NomeComponente | Nome della servlet preposta all’acquisizione del file – ad esempio upload |
| Operatore | Codice identificativo dell’operatore che invia il file |
| TipoFile | Tipologia del file da inviare. I possibili valori sono: - ‘103N’ per i file contenenti le richieste di NP destinate all’operatore verso cui si sta effettuando l’upload - ‘103R’ per i file contenenti le risposte alle richieste di NP precedentemente inviate verso un operatore. |
| FileName | Nome del file da inviare all’operatore. |

Tabella 1 – Lista dei valori della URL di connessione ai server degli operatori.

- Il server, alla ricezione del file, effettua la validazione dello stesso in base allo schema xsd coerente con i tracciati record di NP.  I file inviati dovranno contenere al più 100 richieste. Il controllo verrà effettuato attraverso un’apposita constraint sullo schema xsd.

- Il server invia al client la notifica di presa in carico (xml-ack) attraverso un messaggio XML di esito OK/KO sulla stessa sessione HTTPS instaurata dal chiamante. Il messaggio XML deve rispettare lo schema xsd.

Una volta ricevuta dal mittente una risposta xml-ack per un file, non sarà possibile inviare una seconda richiesta relativa allo stesso file, contenente parametri o contenuto dei file differenti. 
Sarà invece possibile risottomettere più volte verso il Destinatario la stessa richiesta con gli stessi parametri e lo stesso file xml, sia nel contenuto che nel nome: in tal caso il Server dovrà restituire sempre la stessa risposta fornita durante la prima ricezione.

# Gestione degli errori di Invio

Le seguenti casistiche di errore dovranno essere gestite tramite l’invio di un messaggio xml-ack di acknowledgment negativo in caso di non corretta ricezione del file xml corrispondente:

- Parametri non validi: si riferisce all’eventualità in cui uno dei parametri risulti valorizzato in maniera errata.

- Nessun File: upload verso l’operatore senza l’attachment del file corrispondente.

- Errore di Formato del File: Mancata validazione in base all’xsd condiviso.

In caso di errore di trasmissione, il client provvederà a risottomettere l’operazione di upload. L’errore di trasmissione verrà notificato al client tramite opportuno errore di protocollo sulla connessione HTTPS.

Il verificarsi di uno qualsiasi dei suddetti errori comporterà la mancata acquisizione dell’intero file da parte del Server. Nessuno dei record in esso contenuti potrà quindi considerarsi inviato.

Non è previsto che l’operatore destinatario possa produrre una risposta XML non valida rispetto allo schema xsd. Pertanto, ciascun operatore dovrà sottoporre a validazione la risposta XML prima di inviarla all’operatore mittente.

# Acquisizione dei file

Viene messa a disposizione di tutti gli operatori, coinvolti nel processo di Number Portability, un URL attraverso il quale effettuare l’invio dei files relativi alle richieste di Number Portability precedentemente inviate.

In particolare, la comunicazione tra il Client del mittente e il Server del destinatario avverrà secondo quanto descritto di seguito:

- Il Client dell’operatore mittente si autentica al server del destinatario presentando le sue credenziali tramite un opportuno certificato digitale.

- Il Client dell’operatore mittente effettua una submit di tipo post su richiesta multipart/form-data al server del destinatario, invocando un’opportuna risorsa mediante un URL caratterizzato dal seguente standard:

https://DNS:443/context/NomeComponente?<parametro1>=<valore1>&<parametro2>=<valore2>&…&<parametroN>=<valoreN>

I parametri1… N sono necessari alla componente del Recipient per salvare in maniera opportuna il file inviati dal Donor.

Non esiste corrispondenza uno a uno tra i file di richiesta inviati e quelli di risposta ricevuti: le risposte alle richieste contenute in un singolo file potranno essere ricevute dal ricevente suddivise in più file, inviati in giorni differenti. Per i controlli formali fanno fede i tempi descritti nell’Allegato 1.

Una volta che l’operatore mittente ha ricevuto una risposta xml per un file, non sarà possibile inviare una seconda richiesta relativa allo stesso file, contenetene parametri o contenuto del  file differenti.

Sarà invece possibile risottomettere la stessa richiesta con gli stessi parametri e lo stesso file xml (sia nel contenuto che nel nome) più volte verso il ricevente: che in tal caso dovrà restituire sempre la stessa risposta fornita durante la prima ricezione.

# Gestione degli errori di acquisizione

Le seguenti casistiche di errore dovranno essere gestite tramite l’invio di un messaggio xml di acknowledgment negativo in caso di non corretta ricezione del file da parte dell’operatore Recipient:

- Parametri non validi: si riferisce all’eventualità in cui uno dei parametri risulti valorizzato in maniera errata.

- Nessun File: upload verso l’operatore senza l’attachment del file corrispondente.

- Errore di Formato del File: Mancata validazione in base all’xsd condiviso.

In caso di errore di trasmissione, il mittente provvederà a risottomettere l’operazione di spedizione. L’errore di trasmissione sarà notificato al mittente tramite opportuno errore di protocollo sulla connessione HTTPS.

Il verificarsi di uno qualsiasi dei suddetti errori comporterà la mancata acquisizione dell’intero file da parte del ricevente. Nessuno dei record in esso contenuti potrà quindi considerarsi inviato.

Non è previsto che l’operatore destinatario possa produrre una risposta XML non valida rispetto allo schema xsd. Pertanto, ciascun operatore dovrà sottoporre a validazione la risposta XML prima di inviarla all’operatore mittente.

# Codici di errore

Di seguito una tabella riassuntiva di tutti i codici di errore che si potranno presentare in fase di invocazione della componente di upload esposta da ciascun operatore e che potranno essere contenute nell’XML di risposta ricevuto dal client:

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 01 | Nome file non valido |
| 02 | Nome OPERATORE mittente non valido |
| 03 | Tipo file non valido |
| 04 | File non presente |
| 05 | File non valido |

01 - Nome file non valido: tale errore sarà restituito nel caso in cui il parametro corrispondente non sia presente, oppure non sia valorizzato oppure sia valorizzato senza rispecchiare la nomenclatura condivisa con tutti gli operatori. (ad es. se la data contenuta nel nome del file non corrisponde alla data di effettivo invio dello stesso)

02 - Nome OPERATORE mittente non valido: tale errore sarà restituito nel caso in cui il parametro corrispondente non sia presente, oppure valorizzato con un valore che non corrisponde al codice di uno degli operatori interessati nel processo di Number Portability.

03 - Tipo file non valido: tale errore sarà restituito nel caso in cui il parametro corrispondente non sia presente, oppure valorizzato senza rispecchiare la nomenclatura condivisa con tutti gli operatori.

04 - File non presente: tale errore sarà restituito a fronte della chiamata verso la componente di upload di un operatore senza l’invio del file corrispondente.

05 - File non valido: tale errore sarà restituito dall’operatore destinatario del file a seguito della verifica che il file non sia “leggibile” o che non risulti valido in base ai vincoli semantici contenuti nello schema xsd condiviso tra gli operatori.

# XSD degli XML

Gli XSD sono definiti nell’Allegato 7.